Załącznik nr A

Specyfikacja techniczna średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Wymagane parametry techniczno-użytkowe.

- Podwozie z kabiną.

- samochód fabrycznie nowy , podwozie oraz zabudowa z aktualnego roku produkcyjnego.

- pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania;

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.Nr 32 z 2003 r., poz.262 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 85, poz.553),

- normy PN-EN 1846-2. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z  Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski.

- Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.

- Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej urządzenia sygnalizacyjne:

  - Nadwozie z kabiną i zabudową w kolorze czerwonym – RAL 3000,

  - Żaluzje skrytek w kolorze srebrnym,

  - Błotniki i zderzaki w kolorze białym RAL9010 lub podobnym,

  - Podwozie (rama) w kolorze czarnym,

  - Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego  w ruchu:

-   urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych,

-    pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę – uruchamiany oddzielnym włącznikiem,

-   na dachu kabiny urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne(listwa LED) + lampa niebieska z tyłu pojazdu na zabudowie,

-   dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED mocowane z przodu pojazdu,

-   z tyłu pojazdu fala świetlna – kolor pomarańczowy,

5.   Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, w którym należy

wskazać parametry dotyczące oferowanego podwozia . w przypadku przekroczenia

dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z

zabudową. Podwozie pojazdu wyposażone w;

- Silnik kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta(marka i model pojazdu),

- Silnik o  zapłonie samoczynnym, spełniający wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  - norma EURO-5

- Przystawka odbioru mocy do napędu autopompy,

- Silnik o mocy minimum 286 KM  podwozie ze skrzynią biegów manualną,

- Napęd 4x4 – uterenowiony, wzmocnione  resory i amortyzatory, blokady mechanizmów różnicowych, stabilizatory przechyłów osi przedniej i tylnej,

- DMC  - 14 ton

- Pojedyncze koła na osi tylnej i przedniej,

- Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych(wielosezonowe),

- Pełnowymiarowe koło zapasowe,

- Układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem,

- Układ kontroli hamowania ABS lub równoważny,

- Zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie,

- Wyciągarka elektryczna uciąg min 8ton z liną o długości min 30m wychodzącą z przodu pojazdu i pokrowcem,

- Instalacje z zaworem zwrotnym zakończona szybkozłączem, do uzupełniania z zewnętrznego źródła powietrza w układzie pneumatycznym,

6.Kabina

- Czterodrzwiowa , jednomodułowa, 6 osobowa z układem siedzeń 1+1+4,

- Powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

Wyposażenie kabiny:

- Podest do ładowarek radiostacji  przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem,

- Fotel kierowcy i dowódcy  z regulacją odległości i pochylenia oparcia,

- Klimatyzacja ,

- Niezależne ogrzewanie kabiny załogi przedziału pracy autopompy,

- Mocowania aparatów powietrznych w oparciach tylnych siedzeń,

- Sprzęt łączności radiowej,

- Reflektor pogorzeliskowy,

- Pneumatyczno-elektryczny maszt oświetleniowy z głowicą min 2x1000W(sterowany bezprzewodowym pilotem),

- Agregat prądotwórczy o mocy min 2,5 kVA, do zasilania najaśnic masztu,

- Antena umieszczona na dachu kabiny przystosowana do pracy.

- Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.

- Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona w główny wyłącznik prądu, wyłączający wszystkie odbiorniki.

- oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy boczne i listwy LED),

- Zabudowa pożarnicza

- Zabudowa wykonana wyłącznie z materiałów odpornych na korozję- szkielet i poszycie wykonane wyłącznie z aluminium lub stali nierdzewnej,

- pod każdym schowkiem podest uchylny otwierany,

- elektroniczny system informacyjno –komunikacyjny, sterowanie podzespołami na samochodzie,

- żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z zabezpieczeniem otwarcia Drabina do wejścia na dach, wykonana z materiałów nierdzewnych, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym,

- zbiornik na wodę o pojemności minimum 2500 litrów (kompozytowy),

- Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 250 litrów(kompozytowy),

- Autopompa dwuzakresowa  o wydajności min 2800 l/minerzy ciśnieniu 0,8MPa i wydajności na wysokim ciśnieniu min 450 l/min  przy ciśnieniu 4MPa,

- autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

- układ wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika wody z możliwością przełączenia na pracę ręczną,

- linia szybkiego natarcia o długości węża  min 60mb z prądownicą wysokociśnieniową i nakładką do piany ( napęd zwijadła elektryczny i ręczny)- przedmuch linii sprężonym powietrzem,

- działo wodno-pianowe z nakładką do piany DWP 8/16,

- Automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń 3 i 6%

- pojazd powinien być wyposażony w min:

  - 1 klin pod koła,

  - Podstawowy zestaw narzędzi,

  - Klucz do kół,

  - Podnośnik hydrauliczny,

  - Przewód do pompowania kół z manometrem,

  - Trójkąt ostrzegawczy.

  - Aparat powietrzny  z butlą stalową – 1 komplet

Stara Błotnica 20.08.2013 r.