| INWESTOR |  | Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46 26-806 Stara Błotnica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa placu wielofunkcyjnego składającego się z placu zabaw oraz strefy aktywności w miejscowości Nowy Kadłubek |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Nowy Kadłubek Dz. nr 50/3; obręb 140104_2.0008 – Kadłubek Nowy Kategoria obiektu budowlanego: VIII |  |  |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH |  | Dz. nr 50/3; obręb 140104_2.0008 – Kadłubek Nowy |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr uprawnień 10/WMOKK/2013 | Architektura | 16.02.2025 r. |  |
| Projektant | mgr inż. arch. kraj. inż. arch. Cezary Sowiński | opracowanie dokumentacji | Architektura | 16.02.2025 r. |  |

SPIS TREŚCI:

1.	Oświadczenia i uprawnienia projektantów	3

2.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	6

3.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu	6

4.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu	7

4.1.	Roboty rozbiórkowe oraz wycinka zieleni	7

4.2.	Projektowane zagospodarowanie	7

4.3.	Urządzenia zabawowe z nawierzchnią piaskową	7

4.4.	Urządzenia siłowni plenerowej oraz urządzenia dodatkowe	18

4.5.	Mała architektura	26

4.6.	Ogrodzenie	30

4.7.	Zieleń	30

5.	Zestawienie powierzchni	31

6.	Akty prawa miejscowego	32

7.	Ochrona konserwatorska	32

8.	Warunki geotechniczne	32

9.	Ochrona przyrody	32

10.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	32

11.	Infrastruktura techniczna	32

12.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	32

Oświadczenia i uprawnienia projektantów

My niżej podpisani, zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany dotyczący inwestycji:

Budowa placu wielofunkcyjnego składającego się z placu zabaw oraz strefy aktywności w miejscowości Nowy Kadłubek

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami.

| Imię i nazwisko | Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 10/WMOKK/2013 |  |
| mgr inż. arch. kraj. inż. arch. Cezary Sowiński | Opracowanie dokumentacji |  |

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w Nowym Kadłubku polegający na budowie elementów małej architektury jakimi są urządzenia zabawowe placu zabaw, urządzenia siłowni plenerowej oraz stołu go ping-ponga w strefie aktywności ponadto zaprojektowano montaż  ławek, koszy na śmieci i tablicy z regulaminem. Na zaprojektowanym placu zabaw przewidziano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz ogrodzenie panelowe z jedną furtką. Projekt przewiduje wykonanie trawników jako nawierzchni bezpiecznej w strefie aktywności i odtworzenie trawnika w miejscach zniszczenia go podczas prowadzenia robót budowlanych. Przewiduje się prace związane z uporządkowaniem zieleni istniejącej bez wykonywania prac rozbiórkowych. Całość założenia przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych i obejmuje część działki nr ew. 50/3 na której wydzielono obszar pod ww. inwestycję.

Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Działka objęta opracowaniem należy do Gminy Stara Błotnica. Działka nie jest ogrodzona, nie znajdują się na niej obiekty kubaturowe oraz inne obiekty infrastruktury. Obszar opracowania jest płaski, i porośnięty trawnikiem. Dostęp na teren zagospodarowania odbywa się z drogi publicznej zlokalizowanej po południowej stronie od projektowanego obszaru.

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

Roboty rozbiórkowe oraz wycinka zieleni

- Projekt nie przewiduje prac związanych z rozbiórką i wycinką zieleni.

Projektowane zagospodarowanie

- Zaprojektowano kompleks sportowo-rekreacyjny w postaci ogrodzonego placu zabaw, oraz siłowni plenerowej z elementami dodatkowymi. Ponadto projekt zakłada wykonanie nawierzchni: piaskowej w ilości 343,33 m2 pod urządzeniami zabawowymi bez ograniczania nawierzchni jakimikolwiek obrzeżami. Zaprojektowano ogrodzenie panelowe z jedną furtką (włącznie) w ilości 95,06 m. Nawierzchnia trawiasta w strefie aktywności w ilości 160,39 m2, natomiast dodatkowo na części obszaru opracowania, jako uzupełnienie nawierzchni zniszczonej podczas robót budowlanych, przewidziano odtworzenie trawinka - przyjęto 100,00 m2 nawierzchni do otworzenia. Ilość ta może ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji, może się zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć. Wskazaną ilość trawnika do odtworzenia w dokumentacji projektowej należy przyjąć jako wyjściową i szacowaną. Projekt przewiduje również wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury towarzyszącej w postaci ławek, koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem korzystania z terenu.

Urządzenia zabawowe z nawierzchnią piaskową

Zaprojektowano urządzenia zabawowe placu zabaw, które posadowiono na nawierzchni bezpiecznej piaskowe. Nawierzchnia pisakowa jest przepuszczalna dla wody o grubości warstwy 30 cm. Od gruntu rodzimego powinna być oddzielona geowłókniną, zarówno na spodzie jak i ścianach wykopu w celu zabezpieczenia przed przerastaniem przez nawierzchnię chwastów. Powierzchnia nawierzchni piaskowej wynosi 343,33 m2. Konstrukcja podbudowy składa się z poszczególnych warstw:

- korytowanie na głębokość 30 cm

- profilowanie podłoża

- warstwa geowłókniny 200g/m2

- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm, gr. 30 cm.

Montaż urządzeń powinien zostać wykonany zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzeń. Grubość nawierzchni piaskowej placu zabaw powinna zostać dostosowana do wysokości upadku (HIC) poszczególnych urządzeń, lecz nie powinna być mniejsza niż 0,3 m. Urządzenia toru przeszkód, których wysokość upadku nie przekracza 1,00 m zostaną ustawione na nawierzchni trawiastej. Na obszarze opracowania zaprojektowano poniższe urządzenia:

- U1 - zestaw zabawowy

- U2 - zjazd linowy

- U3 – karuzela

- U4 - sprężynowiec

- U5 - huśtawka z zawiesiem prostym, koszyk i bocianie gniazdo

- U6 - huśtawka ważka

Zestawy dla publicznych i prywatnych placów zabaw, a także dla wszelkich innych placów zabaw dostępnych dla dzieci od 1 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczeństwa PN-EN 1176:2017. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni, składających się z następujących części:

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne wymagania i metody badań.

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Wymagania dla huśtawek (wahadłowych).

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Wymagania dla zjeżdżalni.

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 4: Wymagania dla kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 5: Wymagania dla karuzel.

PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Wymagania dla urządzeń kołyszących (huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe).

PN-EN 1176-7:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Wymagania dla sieci przestrzennej.

Fundamenty projektowanych elementów zabawowych oraz pozostałych elementów małej architektury nie kolidują z infrastrukturą podziemną. Urządzenia zabawowe na placu zabaw należy rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz załącznikami szczegółowymi. Wymiary urządzeń mogą się różnić od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji użytkowych i wymiarów stref bezpieczeństwa.

- Specyfikacja techniczna urządzeń zabawowych:

U1 - zestaw zabawowy – 1 kpl.

U2 - zjazd linowy – 1 kpl.

U3 – karuzela – 1 kpl.

U4 - sprężynowiec – 1 kpl.

U5 – huśtawka z zawiesiem prostym, koszyk i bocianie gniazdo – 1 kpl.

U6 - huśtawka ważka – 1 kpl.

Urządzenia siłowni plenerowej oraz urządzenia dodatkowe

- Zaprojektowano siłownię plenerową w strefie aktywności z urządzeniami montowanymi na nawierzchni trawiastej, której specyfikację określono w dalej części projektu. Siłownia  składa się z poniższych urządzeń:

- U7 - wyciskanie siedzą

- U 8-  orbitrek + U9 - wioślarz

- U10 – rowerek

- U11 - twister + U12 - wahadło

- U13 - stół do ping ponga

- Zestawy dla publicznych i prywatnych siłowni plenerowych, a także dla wszelkich innych siłowni plenerowych dostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, powinny być zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- Fundamenty projektowanych elementów siłowni plenerowej nie kolidują z infrastrukturą podziemną. Urządzenia na placu należy rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz załącznikami szczegółowymi. Wymiary urządzeń mogą się różnić od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji użytkowych i wymiarów stref bezpieczeństwa.

- Specyfikacja techniczna urządzeń siłowni plenerowej:

- U7 – wyciskanie siedząc – 1 kpl.

- U8 – orbitrek + U9 - wioślarz- dwa urządzenia na wspólnym słupie – 1 kpl.

- U10 – rowerek

- U11 – twister + U12 - wahadło - dwa urządzenia na wspólnym słupie – 1 kpl.

- U13 – stół do ping-ponga – 1 kpl.

Mała architektura

- Zaprojektowano urządzenia małej architektury towarzyszącej, którymi są:

- Ławka

- Kosz na śmieci

- Tablica z regulaminem

- Fundamenty projektowanych elementów małej architektury nie kolidują z infrastrukturą podziemną. Urządzenia na obszarze opracowania należy rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz załącznikami szczegółowymi. Wymiary urządzeń mogą się różnić od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji użytkowych.

- Specyfikacja techniczna urządzeń małej architektury:

Ławka – 2 kpl.

Kosz na śmieci – 2 kpl.

Tablica z regulaminem – 1 kpl.

Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe minimalnej wysokości 1,23 m bez podmurówki, malowane proszkowo na kolor zielony, długość ogrodzenia: 95,06 m wraz z jedną furtką szer. min. 1,20 m, również stalowymi, malowanymi proszkowo na kolor zielony. Dane ogrodzenia prefabrykowanego:

Panel ogrodzeniowy 3D:

- szerokość: 250 cm

- wysokość 123 cm

- słupek ogrodzeniowy: 40x60 cm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiał: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powłoka proszkowa

Furtka 3D:

- szerokość: 120 cm

- wysokość 123 cm

- słupek furtki: 80x80 cm

- rama: 40x40 cm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiał: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powłoka proszkowa.

Zieleń

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, które mogą być narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

- zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości ok. 3 m indywidualnie dla każdego drzewa,

- pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy),

- przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ),

- podwiązać nisko osadzone gałęzie

Jedynym elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest wykonanie trawnika oraz odtworzenie trawnika zniszczonego podczas robót budowlanych. W projekcie założono ok. 260,39 m2 łącznie wykonania trawnika, natomiast wartość ta jest przybliżona ze względu na brak realnej oceny zniszczeń. Trawnik najlepiej zakładać wczesną wiosną (kwiecień, maj) lub późnym latem (wrzesień, październik). Obfite opady i niższa temperatura, które występują o tej porze roku, sprzyjają ukorzenieniu się trawy. Planowanie tego typu prac w innym terminie niż wskazane wyżej nie są sprzyjające. Jeżeli trawnik zostanie założony w innym terminie np. w czasie największych upałów (czerwiec, lipiec, sierpień) należy pamiętać o częstym i obfitym podlewaniu, aby zapobiec przesuszaniu trawy. Przed rozpoczęciem zakładania trawnika teren należy dokładnie wyrównać i oczyścić z korzeni, kamieni, śmieci czy pozostałości po budowie oraz usunąć chwasty i zastosować zabiegi spulchniające glebę. Ostatni etap przed wysiewem trawy to wyrównanie terenu przy użyciu walca ogrodowego. Pielęgnacja trawnika powinna rozpocząć się od razu po wzroście trawy. Warto zaczekać z intensywnym użytkowaniem, ok. 2-3 miesięcy. W tym czasie trawa zdąży się ukorzenić, stanie się mocniejsza.. Bardzo ważne jest obfite i częste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po wysiewie. Należy o tym pamiętać zwłaszcza w miesiącach letnich, podczas fali największych upałów. Najlepiej podlewać trawnik wieczorem lub wczesnym rankiem.

Zestawienie powierzchni

- Zestawienie nawierzchni istniejących znajdujących się na działce wchodzącej w zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu:

| - Rodzaj nawierzchni | - Powierzchnia | - Uwagi |
| --- | --- | --- |
| - Działka nr 50/3 | - 999,00 m2 | - całkowita pow. działki |
| - Obiekty kubaturowe | - 0,00 m2 | - - |
| - Powierzchnie utwardzone | - 0,00 m2 | - - |
| - Powierzchnia biologicznie czynna - trawnik, nasadzenia | - 999,00 m2 | - - |

- Zestawienie nawierzchni projektowanych:

| - Rodzaj nawierzchni | - Powierzchnia | - Uwagi |
| --- | --- | --- |
| - Trawnik | - ok. 260,39 m2 | - Prognozowana ilość trawnika |
| - Nawierzchnia z piasku | - 343,33 m2 | - Nawierzchnia bezpieczna urządzeń zabawowych - wodoprzepuszczalna |

Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do danych wyjściowych wynosi ok. 65,63%.

Akty prawa miejscowego

- Obszar opracowania nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - brak wymaganych specjalnych współczynników, koniecznych do wykazania w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Ochrona konserwatorska

- Obszar opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest również wpisany do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

Warunki geotechniczne

Biorąc pod uwagę rangę projektowanego obiektu oraz budowę geologiczną grunty zalicza się do I kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Warunki geologiczno- inżynierskie określa się, jako proste. Na obszarze opracowania znajdują się gliny, piaski gliniaste, pyły, iły – czwartorzędowe. Gliny piaszczyste i piaski gliniaste lodowcowe na wysoczyznachmorenowych. Pyły, gliny pylaste, rzadziej iły zastoiskowe na równinach akumulacji wodnej. Grunty na ogół bezwodne. Warunki geologiczno-inżynierskie na ogół dobre.

Ochrona przyrody

- Obszar opracowania znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, lecz zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. z późniejszymi zmianami, projektowana inwestycja w żadnym stopniu nie wpływa negatywnie na obszar chronionego krajobrazu oraz nie narusza wskazanych zakazów.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Projektowane obiekty znajdują się na terenie otwartym - możliwość ewakuacji w każdą ze stron.

Infrastruktura techniczna

- Projektowane zagospodarowanie terenu nie tworzy kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397). Projektowana inwestycja oraz związane z jej realizacją prace budowlane a także proces użytkowania nie zaburzą równowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodują dewastacji środowiska, przyrody i krajobrazu, nie zaburzą stabilności ekosystemu, właściwego stanu zasobów i składników przyrody a także nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na klimat i związane z nim procesy. Żadne z projektowanych elementów infrastruktury towarzyszącej nie wpływają zasadniczo na środowisko i otaczający teren oraz nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi.

- Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu są całkowicie obojętne dla środowiska gruntowo-wodnego. Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, promieniowania, hałasu ani wibracji. Projektowana inwestycja nie przewiduje prac związanych z gospodarką istniejącym drzewostanem poza ewentualnymi cięciami pielęgnacyjnymi. Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo za pomocą spadków, na teren działki własne. Opady atmosferyczne zabezpieczają w znacznej części zapotrzebowanie na wodę istniejących terenów zielonych, w razie dłuższych okresów bez opadów należy zapewnić nawadnianie zieleńców z sieci wodociągowej. Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzają ścieków. Za zebranie i utylizację odpadów powstałych podczas trwania robót budowlanych odpowiada wykonawca robót. Po zakończeniu prac odpady komunalne gromadzone będą w koszach na śmieci zlokalizowanych na terenie zespołu.

- Granice obszaru oddziaływania inwestycji zawierają się w wewnętrznym obrysie terenu objętego opracowaniem, znajdującego się w granicach działki będącej we władaniu inwestora. Projektowana budowa nie wpłynie na zmianę jakichkolwiek parametrów związanych z oddziaływaniem obiektu na otoczenie. Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 – 273 przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na tereny bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją, nie ma również wpływu wynikającego z przepisów odrębnych.

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INWESTOR | Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46 26-806 Stara Błotnica |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Budowa placu wielofunkcyjnego składającego się z placu zabaw oraz strefy aktywności w miejscowości Nowy Kadłubek |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kadłubek Nowy Dz. nr 50/3; obręb 140104_2.0008 – Kadłubek Nowy Kategoria obiektu budowlanego: VIII |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | Dz. nr 50/3; obręb 140104_2.0008 – Kadłubek Nowy |
| SPIS ZAŁĄCZNIKÓW | 1. BIOZ PZT-1 Kopia mapy do celów projektowych PZT-2 Projekt Zagospodarowania Terenu PZT-3 Rozmieszczenie i wymiarowanie elem. małej architektury PZT-4 Przekrój przez nawierzchnie |

BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126

Budowa placu wielofunkcyjnego składającego się z placu zabaw oraz strefy aktywności w miejscowości Nowy Kadłubek

# 1. Metryka projektu

1.1. Przedmiot inwestycji: 	Budowa placu wielofunkcyjnego składającego się z placu zabaw oraz strefy aktywności w miejscowości Nowy Kadłubek

1.2. Inwestor: 			Gmina stara Błotnica

Stara Błotnica 46

26-806 Stara Błotnica

1.3. Adres budowy:	Kadłubek Nowy; Dz. nr 50/3; 140104_2.0008 – Kadłubek Nowy

1.4. Opracowała:			mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec

1.5. Stadium opracowania:		BIOZ

1.6. Data opracowania:		luty 2025

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w Nowym Kadłubku polegający na budowie elementów małej architektury jakimi są urządzenia zabawowe placu zabaw, urządzenia siłowni plenerowej oraz stołu go ping-ponga w strefie aktywności ponadto zaprojektowano montaż  ławek, koszy na śmieci i tablicy z regulaminem. Na zaprojektowanym placu zabaw przewidziano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz ogrodzenie panelowe z jedną furtką. Projekt przewiduje wykonanie trawników jako nawierzchni bezpiecznej w strefie aktywności i odtworzenie trawnika w miejscach zniszczenia go podczas prowadzenia robót budowlanych. Przewiduje się prace związane z uporządkowaniem zieleni istniejącej bez wykonywania prac rozbiórkowych. Całość założenia przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych i obejmuje część działki nr ew. 50/3 na której wydzielono obszar pod ww. inwestycję

3. Zagospodarowanie terenu budowy

- zamontowanie tablic informacyjnych,

- wykonanie lub wydzielenie dróg, wyjść,

- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów.

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- roboty ogólnobudowlane,

- roboty w zakresie montażu urządzeń zabawowych i małej architektury,

- roboty w zakresie wykonywania nawierzchni piaskowej i trawiastej,

- roboty w zakresie odtworzenia trawnika.

5. Kolejność realizacji zadania

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty budowlane,

- roboty montażowe,

- roboty porządkowe.

6. Wykaz istniejących obiektów

Teren inwestycji znajduje się na działce nr Dz. nr 50/3; 140104_2.0008 – Kadłubek Nowy.

7. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Teren jest uzbrojony, lecz nie występują żadne zagrożenia ze względu na brak uzbrojenia w docelowych miejscach gdzie będą prowadzone roboty budowlane.

8. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

Zagrożenia stanowią:

- przygniecenie pracownika elementem budowlanym,

- potrącenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy,

- pożar, awaria, porażenie prądem podczas eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych,

- przebywanie osób postronnych nie związanych z przedsięwzięciem budowlanym na placu budowy,

- składowanie materiałów przeznaczonych  do wbudowania,

- okresowe zablokowanie drogi dojazdowej, możliwość zablokowanie drogi ewakuacyjnej,

- praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych: dźwigu, koparki, możliwość okaleczenia,

- praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót.

9. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni zostać przeszkolenia na stanowisku pracy:

Instruktaż ogólny obejmuje:

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

- zapoznanie pracowników z organizacją robót orz organizacja transportu materiałów 
i organizacja komunikacji,

- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp.,

- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót,

- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami (szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

- określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania sprzętu budowlanego.

Instruktaż stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp.,

- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku,

- zapoznanie pracowników z instrukcjami obsługi urządzeń do których obsługi zostali przydzieleni,

- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania sie sprzętem i narzędziami ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

- instruktaż w zakresie przestrzegania zasad BHP dotyczących używania powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawności 
i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

- pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia z podstawowych i okresowych szkoleń BHP,

- pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie,

- pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia w zależności od zajmowanych stanowisk pracy, obsługi maszyn i urządzeń.

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń

Przed wykonaniem robót budowlano-montażowych pracownicy powinni być zapoznani z odpowiednimi przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

- przepisy ogólne - ROZDZIAŁ 1,

- warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych - ROZDZIAŁ 2,

- zagospodarowanie terenu budowy - ROZDZIAŁ 3,

- warunki socjalno-higieniczne - ROZDZIAŁ 4,

- instalacje i urządzenia elektroenergetyczne - ROZDZIAŁ 6,

- maszyny i urządzenia techniczne - ROZDZIAŁ 7,

- roboty ziemne - ROZDZIAŁ 10,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie - ROZDZIAŁ 14,

11. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji,

- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,

- telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na mapie,

- rozmieścić tablice ostrzegawcze.

Środki techniczne:

- środki ochrony indywidualnej,

- narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dźwig, walce, zagęszczarki) sprawny technicznie, wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami BHP,

- tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

Środki organizacyjne:

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych 
w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja, przejście umożliwiające 
w każdej chwili ewakuacje osób,

- w przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie mogą przebywać ludzie.

12. Informacje przewidziane, które winien podać kierownik budowy przy opracowaniu planu BIOZ, na podstawie n/n informacji i postanowienia końcowe

- termin rozpoczęcia robót,

- termin zakończenia robót,

- maksymalna liczba pracowników zatrudnionych.

Postanowienia końcowe:

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli:

- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w Ustawie Prawo Budowlane,

- przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,

- przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określane w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.