EGZ. 1/3

| WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH I DOSTAW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja pomieszczeń użyteczności publicznej w budynku gminnym w Starej Błotnicy |  |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  |  |  |  |  |
| nr ewidencyjny: adres: |  |  | 140104_2.0001.216/12 obręb Błotnica Stara 26-806 Stara Błotnica, Stara Błotnica nr 23 powiat białobrzeski, woj. mazowieckie |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| INWESTOR: |  |  |  |  |  |  |
| Gmina Stara Błotnica 26-806 Stara Błotnica |  |  |  |  |  |  |
| OPRACOWANIE |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie własne Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| Data | 02.07.2026 r. |  |  |  |  |  |

# INFORMACJE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykaz prac budowlanych oraz dostaw w budynku w Starej Błotnicy na działce nr ewidencyjny 140104_2.0001.216/12 obręb Błotnica Stara gm. Stara Błotnica, powiat białobrzeski. Mapa z lokalizacją stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego opracowania. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na żadną z działek sąsiednich. Planowana inwestycja nie jest położona na terenach Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie będzie powodować zacienienia i przesłaniania sąsiednich zabudowań, nie będzie również powodować zakłóceń ciągów kominowych sąsiedniej zabudowy.

## Opis inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Stara Błotnica. Budynek dotychczas pełni funkcję siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej oraz siedziby Stowarzyszenia „Kobiety Dla Starej Błotnicy” Zakresem robót zostało objęte część pomieszczeń na parterze budynku. Wykaz pomieszczeń objętych modernizacją stanowi załącznik nr 2 do opracowania. Po przeprowadzeniu robót budowlanych obiekt będzie pełnił dotychczasowe funkcje. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych w branżach: budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, a także dostawę i montaż wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

W szczególności przewiduje się:

  - Wykonanie robót przygotowawczych i zabezpieczających dla wszystkich pomieszczeń w tym:

- przejęcie i protokolarne przygotowanie terenu robót,

- wyznaczenie oraz oznakowanie stref prowadzenia prac,

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,

- zabezpieczenie nieprzeznaczonych do demontażu lub rozbiórki istniejących posadzek, stolarki, parapetów, grzejników, urządzeń oraz elementów stałego wyposażenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,

- demontaż i ponowny montaż istniejących urzadzeń;

- zabezpieczenie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz teletechnicznych znajdujących się w strefie robót,

- odłączenie lub czasowe przełączenie instalacji kolidujących z zakresem prac, jeżeli będzie wymagane technologicznie,

- wykonanie osłon pyłowych, kurtyn foliowych oraz przegród tymczasowych ograniczających rozprzestrzenianie się pyłu i zabrudzeń,

- przygotowanie zaplecza socjalnego i magazynowego dla wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez Zamawiającego,

- dostarczenie i rozmieszczenie kontenerów, pojemników lub worków do gromadzenia odpadów budowlanych,

- wykonanie wstępnych pomiarów kontrolnych pomieszczeń oraz inwentaryzacji stanu istniejącego,

- sprawdzenie stanu technicznego podłoży ścian, sufitów i posadzek przed rozpoczęciem robót zasadniczych,

- zabezpieczenie okien, drzwi oraz elementów przeszklonych folią ochronną,

- zabezpieczenie istniejącego wyposażenia przeznaczonego do pozostawienia i ponownego montażu,

- zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń podczas prowadzenia robót,

- przygotowanie stanowisk roboczych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót,

- uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu robót oraz kolejności udostępniania pomieszczeń,

- bieżące utrzymanie porządku i czystości w trakcie prowadzenia prac,

- stosowanie środków ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót po zakończeniu każdego dnia pracy,

- wykonanie wszelkich innych czynności przygotowawczych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót podstawowych.

  - Wykonanie robót wykończeniowych, w tym: tynków pocienionych i gładzi na ścianach i sufitach we pomieszczeniach. W tym:

- dokonanie oględzin i oceny stanu technicznego istniejących ścian oraz sufitów,

- usunięcie luźnych, odspojonych lub uszkodzonych fragmentów tynków i powłok wykończeniowych,

- oczyszczenie powierzchni z kurzu, pyłu, tłuszczu, resztek farb oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność,

- skucie miejscowych nierówności, nadlewów zapraw oraz elementów utrudniających wykonanie nowych warstw wykończeniowych,

- uzupełnienie ubytków, rys, spękań oraz bruzd po robotach instalacyjnych odpowiednimi zaprawami naprawczymi,

- wzmocnienie podłoży osłabionych oraz gruntowanie powierzchni preparatami systemowymi zgodnymi z technologią producenta,

- zabezpieczenie naroży zewnętrznych kątownikami ochronnymi w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne,

- wykonanie warstwy sczepnej lub kontaktowej na podłożach o zmniejszonej przyczepności, jeżeli wymagają tego warunki techniczne,

- wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych na ścianach i sufitach w zakresie wymagającym wyrównania powierzchni,

- wykonanie ręcznego lub mechanicznego rozprowadzenia zapraw tynkarskich zgodnie z wymaganiami producenta,

- wyrównanie i zatarcie powierzchni tynków do uzyskania wymaganej równości i jednolitości,

- zachowanie pionów, poziomów oraz płaszczyzn zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami technicznymi,

- wykonanie gładzi gipsowych jedno- lub wielowarstwowych na ścianach i sufitach,

- szpachlowanie miejscowe po naprawach, bruzdach oraz połączeniach materiałów różnych typów,

- wykonanie dodatkowego zbrojenia siatką lub taśmami w miejscach narażonych na spękania,

- szlifowanie powierzchni gładzi do uzyskania standardu wykończenia przygotowanego pod malowanie,

- usunięcie pyłu po szlifowaniu oraz ponowne gruntowanie powierzchni przed dalszymi robotami malarskimi,

- kontrola jakości wykonanych powierzchni pod względem równości, gładkości i jednolitości,

- wykonanie miejscowych poprawek i usunięcie stwierdzonych wad przed odbiorem,

uporządkowanie stanowisk pracy oraz wywóz odpadów powstałych podczas robót wykończeniowych.

  - Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych (pom. 2 i pom. 5) do wysokości 2,0 m. W tym:

- dokonanie oględzin oraz oceny stanu technicznego istniejących ścian przeznaczonych do wykonania okładzin,

- demontaż istniejących elementów kolidujących z zakresem robót, w szczególności istniejącej zabudowy HPL,  armatury, uchwytów, listew, osprzętu i wyposażenia,

- skucie istniejących płytek ceramicznych, okładzin, luźnych tynków oraz warstw nienośnych,

- oczyszczenie podłoża z resztek zapraw, klejów, farb, kurzu i innych zanieczyszczeń,

- naprawa uszkodzeń podłoża, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni ścian zaprawami naprawczymi,

- sprawdzenie pionów, płaszczyzn oraz geometrii ścian przed rozpoczęciem układania płytek,

- gruntowanie podłoża preparatami systemowymi zgodnymi z technologią producenta,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpłytkowej w strefach mokrych i narażonych na okresowe zawilgocenie,

- uszczelnienie naroży, styków ściana–posadzka oraz przejść instalacyjnych taśmami i manszetami uszczelniającymi,

- wytyczenie poziomów oraz osi układania płytek z uwzględnieniem estetycznego rozmieszczenia fug i docinek,

- dostawę płytek ceramicznych ściennych zgodnych z zatwierdzonym wzorem, kolorem, formatem i parametrami technicznymi,

- przygotowanie zapraw klejowych zgodnie z instrukcją producenta,

- układanie płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m nad poziomem posadzki,

- zachowanie jednakowej szerokości spoin oraz pionowych i poziomych linii fug,

- wykonanie niezbędnych docinek płytek przy narożach, ościeżach oraz przejściach instalacyjnych,

- montaż listew wykończeniowych, profili narożnych oraz elementów zabezpieczających krawędzie,

- spoinowanie okładzin zaprawami fugowymi odpornymi na wilgoć i środki czyszczące,

- wykonanie uszczelnień elastycznych silikonowych w narożach, przy urządzeniach sanitarnych oraz stykach z innymi materiałami,

- czyszczenie powierzchni płytek po zakończeniu robót oraz usunięcie pozostałości zapraw i fug,

- kontrola jakości wykonanych okładzin pod względem równości, przyczepności, estetyki oraz zgodności z dokumentacją,

- wykonanie ewentualnych poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie miejsca pracy oraz wywóz odpadów powstałych w trakcie robót.

  - Wymianę posadzek we wszystkich pomieszczeniach. W tym:

- dokonanie oględzin i oceny stanu technicznego istniejących posadzek oraz podłoży,

- demontaż wyposażenia, urządzeń i elementów kolidujących z zakresem robót, w szczególności cokołów, listew, progów oraz zabudów przyposadzkowych,

- zabezpieczenie ścian, stolarki drzwiowej, instalacji oraz elementów pozostających w użytkowaniu,

- rozbiórkę istniejących warstw posadzkowych wraz z usunięciem okładzin, zapraw klejowych i warstw nienośnych,

- skucie luźnych, spękanych lub uszkodzonych fragmentów podłoża betonowego,

- wyniesienie, załadunek, wywóz oraz utylizację gruzu i odpadów budowlanych,

- oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność,

- sprawdzenie nośności, równości i wilgotności podłoża przed wykonaniem nowych warstw,

- wykonanie napraw miejscowych podłoża, uzupełnienie ubytków oraz reprofilację powierzchni,

- gruntowanie podłoża preparatami systemowymi zgodnymi z technologią producenta,

- wykonanie warstw wyrównawczych lub podkładów samopoziomujących w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych spadków i równości,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpłytkowej w pomieszczeniach sanitarnych oraz strefach mokrych,

- uszczelnienie naroży, dylatacji oraz przejść instalacyjnych taśmami i manszetami systemowymi,

- wytyczenie osi układania płytek z uwzględnieniem geometrii pomieszczeń oraz estetycznego rozmieszczenia docinek,

- dostawę płytek podłogowych gresowych lub ceramicznych zgodnych z zatwierdzonym wzorem, kolorem, formatem i parametrami technicznymi,

- przygotowanie zapraw klejowych zgodnie z instrukcją producenta,

- wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych lub gresowych,

- zachowanie wymaganych spadków technologicznych w pomieszczeniach sanitarnych,

- wykonanie docinek przy ścianach, progach, ościeżach oraz przejściach instalacyjnych,

- spoinowanie płytek zaprawami fugowymi odpornymi na ścieranie, wilgoć i środki czyszczące,

- wykonanie elastycznych uszczelnień silikonowych przy ścianach, urządzeniach oraz stykach z innymi materiałami,

- montaż cokołów, listew wykończeniowych oraz progów przejściowych,

- czyszczenie wykonanych powierzchni oraz usunięcie pozostałości zapraw i fug,

- kontrolę jakości wykonanych posadzek pod względem równości, przyczepności, estetyki i zgodności ze spadkami,

- wykonanie poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót oraz wywóz odpadów po zakończeniu prac.

  - Wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych t.j. obudowy rur instalacji C.O. w pomieszczeniach: 3 i 6 W tym:

- dokonanie oględzin istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wyznaczenie zakresu zabudowy,

- sprawdzenie przebiegu rur, punktów stałych, zaworów, odpowietrzników oraz miejsc wymagających dostępu eksploatacyjnego,

- wykonanie pomiarów niezbędnych do przygotowania konstrukcji zabudowy,

- uzgodnienie z Zamawiającym przebiegu, szerokości i sposobu wykończenia zabudowy,

- zabezpieczenie posadzek, ścian oraz wyposażenia pomieszczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża w miejscach mocowania konstrukcji,

- dostawę materiałów systemowych do zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, w tym profili stalowych, płyt GK, łączników i akcesoriów montażowych,

- wykonanie konstrukcji nośnej z profili stalowych ocynkowanych mocowanych do ścian, posadzki lub sufitu,

- zachowanie wymaganych dylatacji oraz odstępów od przewodów instalacyjnych umożliwiających ich pracę termiczną,

- zastosowanie przekładek lub elementów tłumiących w miejscach styku konstrukcji z przegrodami budowlanymi, jeżeli wymagają tego warunki techniczne,

- wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych o grubości dostosowanej do warunków użytkowania pomieszczenia,

- wykonanie otworów rewizyjnych lub drzwiczek rewizyjnych w miejscach zaworów, połączeń i elementów wymagających dostępu serwisowego,

- wykonanie naroży, połączeń oraz zakończeń zabudowy w sposób estetyczny i trwały,

- szpachlowanie spoin, połączeń oraz miejsc mocowań z zastosowaniem taśm zbrojących systemowych,

- wykonanie gładzi wykończeniowej oraz szlifowanie powierzchni do standardu przygotowanego pod malowanie,

- gruntowanie powierzchni zabudowy preparatami systemowymi,

- malowanie wykonanej zabudowy farbami zgodnymi z systemem wykończeniowym pomieszczenia,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem pionów, płaszczyzn, estetyki i trwałości,

- wykonanie poprawek oraz usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót oraz wywóz odpadów po zakończeniu prac.

  - Wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami na nowe drzwi o podwyższonej trwałości oraz ościeżnice regulowane we wszystkich pomieszczeniach. W tym:

- dokonanie oględzin istniejącej stolarki drzwiowej oraz oceny stanu technicznego skrzydeł, ościeżnic i zamocowań,

- wykonanie szczegółowych pomiarów otworów drzwiowych w świetle muru po stronie każdego pomieszczenia,

- ustalenie kierunków otwierania skrzydeł drzwiowych oraz parametrów użytkowych zgodnie z funkcją pomieszczeń,

- uzgodnienie z Zamawiającym wzoru, kolorystyki, rodzaju oklein, przeszkleń oraz okuć drzwiowych,

- zabezpieczenie posadzek, ścian, parapetów i elementów wyposażenia przed uszkodzeniem podczas robót,

- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych, ościeżnic, opasek oraz elementów mocujących,

- usunięcie pian montażowych, zapraw, kotew oraz innych pozostałości po istniejącej stolarce,

- wyniesienie, załadunek, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów zgodnie z przepisami (Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia w jego dyspozycji wskazanych elementów),

- przygotowanie otworów drzwiowych do montażu nowej stolarki, w tym oczyszczenie, naprawę ubytków i wyrównanie podłoża,

- dostawę nowych drzwi wewnętrznych o podwyższonej trwałości, odporności na intensywne użytkowanie oraz przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej,

- dostawę ościeżnic regulowanych dostosowanych do grubości ścian istniejących,

- montaż ościeżnic regulowanych z zachowaniem pionów, poziomów oraz wymaganych luzów montażowych,

- trwałe zakotwienie ościeżnic oraz wypełnienie przestrzeni montażowych materiałami systemowymi,

- montaż skrzydeł drzwiowych wraz z zawiasami, zamkami, klamkami, szyldami oraz odbojami,

- regulację skrzydeł drzwiowych w zakresie płynności otwierania, zamykania i przylegania do ościeżnicy,

- wykonanie obróbek wykończeniowych przy ościeżnicach, opasek maskujących oraz połączeń ze ścianami,

- wykonanie uszczelnień styków stolarki z przegrodami budowlanymi,

- montaż elementów dodatkowych wynikających z funkcji pomieszczeń, w szczególności samozamykaczy, blokad, wentylacji dolnej lub tulei wentylacyjnych, jeżeli są wymagane,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich okuć, zamków i mechanizmów,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem estetyki, geometrii, trwałości oraz zgodności z dokumentacją,

- wykonanie poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót oraz wywóz odpadów po zakończeniu prac.

  - Wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami na nowe drzwi aluminowe w pomieszczeniach: 1;4;7. W tym:

- dokonanie oględzin istniejącej stolarki drzwiowej oraz oceny stanu technicznego skrzydeł, ościeżnic i zamocowań,

- wykonanie szczegółowych pomiarów otworów drzwiowych w świetle muru po stronie każdego pomieszczenia,

- ustalenie kierunków otwierania skrzydeł drzwiowych oraz parametrów użytkowych zgodnie z funkcją pomieszczeń,

- uzgodnienie z Zamawiającym wzoru, kolorystyki, rodzaju oklein, przeszkleń oraz okuć drzwiowych,

- zabezpieczenie posadzek, ścian, parapetów i elementów wyposażenia przed uszkodzeniem podczas robót,

- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych, ościeżnic, opasek oraz elementów mocujących,

- usunięcie pian montażowych, zapraw, kotew oraz innych pozostałości po istniejącej stolarce,

- wyniesienie, załadunek, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów zgodnie z przepisami (Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia w jego dyspozycji wskazanych elementów),

- przygotowanie otworów drzwiowych do montażu nowej stolarki, w tym oczyszczenie, naprawę ubytków i wyrównanie podłoża,

- dostawę nowych drzwi wewnętrznych o podwyższonej trwałości, odporności na intensywne użytkowanie oraz przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej,

- dostawę ościeżnic dostosowanych ścian istniejących,

- montaż ościeżnic z zachowaniem pionów, poziomów oraz wymaganych luzów montażowych,

- trwałe zakotwienie ościeżnic oraz wypełnienie przestrzeni montażowych materiałami systemowymi,

- montaż skrzydeł drzwiowych wraz z zawiasami, zamkami, klamkami, szyldami oraz odbojami,

- regulację skrzydeł drzwiowych w zakresie płynności otwierania, zamykania i przylegania do ościeżnicy,

- wykonanie obróbek wykończeniowych przy ościeżnicach, opasek maskujących oraz połączeń ze ścianami,

- wykonanie uszczelnień styków stolarki z przegrodami budowlanymi,

- montaż elementów dodatkowych wynikających z funkcji pomieszczeń, w szczególności samozamykaczy, blokad, wentylacji dolnej lub tulei wentylacyjnych, jeżeli są wymagane,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich okuć, zamków i mechanizmów,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem estetyki, geometrii, trwałości oraz zgodności z dokumentacją,

- wykonanie poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót oraz wywóz odpadów po zakończeniu prac.

  - Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu w pomieszczeniach 13 i 6 W tym:,

- dokonanie oględzin istniejących parapetów oraz oceny sposobu ich zamocowania,

- wykonanie szczegółowych pomiarów wnęk okiennych, długości, szerokości oraz głębokości osadzenia parapetów,

- uzgodnienie z Zamawiającym kolorystyki, rodzaju wykończenia, grubości oraz profilu krawędzi parapetów,

- zabezpieczenie okien, ścian, posadzek oraz wyposażenia przed uszkodzeniem podczas robót,

- demontaż istniejących parapetów wewnętrznych wraz z elementami mocującymi,

- usunięcie pian montażowych, zapraw, klejów oraz innych pozostałości po demontażu,

- wyniesienie, załadunek, wywóz i utylizację zdemontowanych materiałów,

- przygotowanie podłoża pod montaż nowych parapetów, w tym oczyszczenie, wyrównanie i naprawę ubytków,

- dostawę nowych parapetów wewnętrznych wykonanych z konglomeratu o podwyższonej trwałości i odporności na wilgoć,

- wykonanie niezbędnych docinek parapetów zgodnie z wymiarami otworów okiennych,

- montaż parapetów z zachowaniem właściwego spadku montażowego zgodnie z technologią producenta,

- trwałe osadzenie parapetów przy użyciu systemowych zapraw montażowych lub klejów,

- wykonanie bocznych osadzeń parapetów w ścianach, jeżeli przewiduje to technologia montażu,

- wykonanie uszczelnień styków parapetów z ramą okienną i ścianami materiałami elastycznymi,

- wykonanie obróbek wykończeniowych przy parapetach oraz napraw tynków w strefie montażu,

- oczyszczenie powierzchni parapetów po zakończeniu montażu,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem estetyki, stabilności, poziomów i trwałości,

- wykonanie poprawek oraz usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót oraz wywóz odpadów po zakończeniu prac.

  - Modernizację instalacji sanitarnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) w pomieszczeniach: 2, 3, 5  oraz doprowadzenie instalacji sanitarnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) do pomieszczenia nr. 7 1.4, 1.7 (nowe pomieszczenia kuchenne. W tym:

- dokonanie oględzin istniejących instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oceny ich stanu technicznego,

- wykonanie inwentaryzacji istniejących podejść wodnych, odpływów kanalizacyjnych, pionów oraz zaworów odcinających,

- wyznaczenie tras nowych przewodów instalacyjnych zgodnie z projektowanym układem pomieszczeń,

- uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji punktów poboru wody, odpływów oraz urządzeń sanitarnych i kuchennych,

- zabezpieczenie pomieszczeń, posadzek, ścian oraz wyposażenia przed uszkodzeniem podczas robót,

- czasowe odłączenie dopływu wody oraz zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac,

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, armatury oraz odcinków instalacji przeznaczonych do wymiany,

- wykonanie bruzd, przebić i otworów montażowych w ścianach oraz posadzkach, niezbędnych do prowadzenia nowych instalacji,

- wykonanie nowych odcinków instalacji wodociągowej z rur o parametrach odpowiednich do wody użytkowej,

- wykonanie nowych odcinków instalacji kanalizacyjnej z rur i kształtek przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej,

- doprowadzenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do pomieszczeń nr 1.4 i 1.7, z przygotowaniem podejść pod zlewozmywaki, zmywarki oraz inne urządzenia kuchenne,

- wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu nr 1.5,

- montaż zaworów odcinających, syfonów, rewizji, odpowietrzeń oraz osprzętu instalacyjnego,

- wykonanie izolacji termicznej przewodów wodociągowych, jeżeli wymaga tego technologia,

- wykonanie mocowań, obejm oraz podpór przewodów zgodnie z wymaganiami producenta systemu,

- zaszpachlowanie bruzd, uzupełnienie ubytków i odtworzenie przegród po wykonanych robotach instalacyjnych,

- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej oraz sprawdzenie drożności instalacji kanalizacyjnej,

- płukanie instalacji wodociągowej oraz przygotowanie do użytkowania,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich podejść, odpływów i punktów poboru wody,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem szczelności, estetyki, trwałości oraz zgodności z dokumentacją,

- wykonanie poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót oraz wywóz odpadów po zakończeniu prac.

  - Modernizację instalacji elektrycznych, poprzez wymianę osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe gniazda, włączniki) W tym:

- dokonanie oględzin istniejącej instalacji elektrycznej oraz oceny jej stanu technicznego,

- wykonanie inwentaryzacji istniejących obwodów, rozdzielnic, punktów oświetleniowych, gniazd wtykowych oraz łączników,

- sprawdzenie możliwości wykorzystania istniejącej instalacji do zasilania nowych urządzeń o zwiększonym poborze mocy,

- wyznaczenie zakresu modernizacji instalacji zgodnie z nową funkcją pomieszczeń,

- uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji nowych punktów zasilających, gniazd, opraw oraz włączników,

- zabezpieczenie pomieszczeń, ścian, posadzek oraz wyposażenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót,

- odłączenie zasilania obwodów objętych modernizacją oraz zabezpieczenie instalacji na czas robót,

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, włączników oraz osprzętu przeznaczonego do wymiany,

- demontaż nieczynnych, zbędnych lub uszkodzonych przewodów oraz elementów instalacji,

- wykonanie bruzd, przebić i otworów montażowych w ścianach oraz stropach niezbędnych do prowadzenia nowych przewodów,

- wykonanie nowych obwodów zasilających dla piekarników, zmywarek, lodówek, mikrofalówek oraz pozostałych urządzeń kuchennych,

- montaż nowych puszek instalacyjnych, gniazd wtykowych, łączników oraz osprzętu elektrycznego,

- dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych LED o podwyższonej efektywności energetycznej,

- wykonanie połączeń przewodów w puszkach i rozdzielnicach z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa,

- montaż nowych zabezpieczeń nadprądowych, różnicowoprądowych oraz przeciwprzepięciowych, jeżeli wymagają tego warunki techniczne,

- oznaczenie obwodów oraz aktualizację opisów zabezpieczeń w rozdzielnicy,

- zaszpachlowanie bruzd, uzupełnienie ubytków i odtworzenie powierzchni po robotach instalacyjnych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych, w szczególności rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów ochronnych,

- wykonanie prób działania wszystkich punktów oświetleniowych, gniazd oraz urządzeń zasilanych,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem bezpieczeństwa, estetyki, funkcjonalności oraz zgodności z dokumentacją,

- wykonanie poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót oraz wywóz odpadów po zakończeniu prac.

  - Wybicie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami nr. 3 i nr. 6. wraz z montażem stolarki drzwiowej Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego przejścia drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami nr 3 i nr 6, wraz z dostawą i montażem kompletnej stolarki drzwiowej oraz wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, niezbędnych do prawidłowego użytkowania przejścia. W tym:

  - Wizję lokalną, pomiary kontrolne oraz wyznaczenie miejsca wykonania otworu drzwiowego zgodnie z dokumentacją projektową, układem funkcjonalnym pomieszczeń i wymaganiami Zamawiającego.

  - Sprawdzenie rodzaju, grubości i stanu technicznego ściany, w której przewidziano wykonanie otworu, w tym ustalenie, czy ściana ma charakter działowy czy konstrukcyjny.

  - Sprawdzenie przebiegu istniejących instalacji w obrębie planowanego otworu, w szczególności instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej lub innych instalacji występujących w ścianie.

  - Zabezpieczenie pomieszczeń nr 3 i nr 6 przed pyłem, zabrudzeniem i uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie posadzek, wyposażenia, stolarki okiennej, elementów instalacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych.

  - Demontaż lub czasowe zabezpieczenie elementów instalacji znajdujących się w miejscu wykonywania otworu, a w razie potrzeby ich przełożenie i ponowne podłączenie.

  - Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie o wymiarach dostosowanych do projektowanej stolarki drzwiowej, z uwzględnieniem wymaganych luzów montażowych oraz grubości ościeżnicy.

  - Wykonanie robót rozbiórkowych metodą ograniczającą drgania, zapylenie i ryzyko uszkodzenia pozostałej części ściany, w tym nacięcie, wykucie, wycięcie lub rozebranie fragmentu ściany.

  - W przypadku ściany konstrukcyjnej lub ściany wymagającej wzmocnienia – wykonanie nadproża zgodnie z dokumentacją techniczną lub zaleceniami osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, w tym:

a) wykonanie tymczasowego podparcia ściany, jeżeli będzie wymagane,

b) wykonanie bruzd lub gniazd pod nadproże,

c) montaż nadproża stalowego, żelbetowego, prefabrykowanego lub innego przewidzianego rozwiązania konstrukcyjnego,

d) uzupełnienie i wyrównanie muru w rejonie nadproża.

  - Oczyszczenie, wyrównanie i przygotowanie ościeży nowego otworu, w tym uzupełnienie ubytków, naprawa powierzchni muru, wykonanie tynków, gładzi oraz montaż narożników ochronnych.

  - Dostawę i montaż kompletnej stolarki drzwiowej wewnętrznej, obejmującej co najmniej:

a) ościeżnicę dostosowaną do grubości istniejącej ściany,

b) skrzydło drzwiowe o wymiarze dostosowanym do wykonanego otworu,

c) zawiasy, zamek, klamki, szyldy, wkładkę lub blokadę WC – jeżeli wymagana,

d) uszczelki, elementy mocujące i regulacyjne,

e) próg lub listwę progową – jeżeli przewidziano,

f) inne elementy niezbędne do prawidłowego działania drzwi.

  - Stolarka drzwiowa powinna być fabrycznie nowa, kompletna, przeznaczona do zastosowania wewnętrznego, odporna na intensywne użytkowanie oraz dopasowana stylistycznie i kolorystycznie do istniejącej stolarki w obiekcie, chyba że Zamawiający wskaże inne wymagania.

  - Montaż drzwi należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem pionu, poziomu, właściwego osadzenia ościeżnicy, prawidłowego działania skrzydła oraz możliwości pełnego otwierania i zamykania drzwi.

  - Wykonanie robót wykończeniowych po obu stronach ściany, obejmujących w szczególności:

a) uzupełnienie tynków i gładzi,

b) szpachlowanie powierzchni,

c) malowanie ościeży i powierzchni ścian w zakresie koniecznym do uzyskania jednolitego wyglądu,

d) odtworzenie listew przypodłogowych,

e) naprawę lub uzupełnienie posadzki w rejonie nowego przejścia, jeżeli będzie to konieczne.

  - Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, usunięcie zabezpieczeń, wywóz gruzu i odpadów budowlanych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Przeprowadzenie odbioru robót, obejmującego sprawdzenie prawidłowości wykonania otworu, ewentualnego nadproża, jakości wykończenia ościeży, kompletności stolarki drzwiowej oraz prawidłowego działania zamontowanych drzwi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich materiałów, robocizny, sprzętu, transportu, zabezpieczeń, robót pomocniczych, robót wykończeniowych, wywozu odpadów oraz innych kosztów niezbędnych do kompleksowego wykonania zadania.

  - Wykonanie zabudów meblowych kuchennych w pomieszczeniu nr 3,. W tym:

- dokonanie oględzin pomieszczeń kuchennych oraz weryfikacji wymiarów rzeczywistych po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych,

- wykonanie szczegółowych pomiarów ścian, wnęk, wysokości pomieszczeń, lokalizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych,

- opracowanie układu funkcjonalnego zabudowy meblowej z uwzględnieniem ergonomii użytkowania, ciągów roboczych oraz wymagań sanitarnych,

- uzgodnienie z Zamawiającym rozmieszczenia mebli, kolorystyki, rodzaju frontów, blatów, uchwytów oraz wyposażenia wewnętrznego,

- przygotowanie dokumentacji warsztatowej i rysunków wykonawczych zabudowy meblowej,

- dostawę materiałów do wykonania mebli, w szczególności korpusów, frontów, blatów, okuć oraz akcesoriów montażowych,

- wykonanie mebli kuchennych w zabudowie stałej, dostosowanych wymiarowo do pomieszczenia nr 3 (ok. 3mb),

- wykonanie zabudowy dolnej i górnej,

- wykonanie szafek pod zlewozmywaki, sprzęt AGD oraz zabudowy wysokiej na urządzenia wbudowane,

- zastosowanie materiałów odpornych na wilgoć, podwyższoną temperaturę oraz intensywne użytkowanie,

- dostawę i montaż blatów roboczych o podwyższonej odporności na ścieranie, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne,

- montaż zawiasów, prowadnic, systemów cichego domyku, koszy cargo oraz pozostałych akcesoriów meblowych,

- dostawę i montaż zlewozmywaków, baterii kuchennych oraz osprzętu odpływowego,

- montaż istniejących: lodówek, płyt indukcyjnych, piekarników, zmywarek, kuchenek mikrofalowych oraz pozostałego sprzętu AGD,

- wykonanie zabudowy sprzętu AGD przeznaczonego do montażu podblatowego lub w słupkach meblowych,

- podłączenie urządzeń AGD do przygotowanych instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami producentów,

- regulację frontów, prowadnic, zawiasów oraz elementów ruchomych zabudowy meblowej,

- montaż listew wykończeniowych, cokołów, maskownic oraz elementów estetycznego wykończenia,

- wykonanie uszczelnień przy blatach, zlewach oraz stykach z okładzinami ściennymi,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń AGD, armatury oraz elementów wyposażenia,

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych oraz dokumentacji technicznej urządzeń,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem estetyki, funkcjonalności, trwałości oraz zgodności z dokumentacją,

- wykonanie poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu montażu oraz wywóz odpadów powstałych w trakcie robót.

  - Wykonanie kompletnego wyposażenia sanitarnego łazienek. W pomieszczeniu nr. 5 wyposażyć w kabiny systemowe HPL (należy wykonać 2 kabiny standardowe) umywalkę, miski ustępowe kompakt, pisuar oraz pozostałe akcesorii łazienkowych.  W pomieszczeniu nr. 2 wyposażyć w umywalkę, miski ustępowe kompakt,  oraz pozostałe akcesorii łazienkowych. W tym:

- dokonanie oględzin pomieszczenia sanitarnego oraz weryfikacji warunków montażowych po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych,

- wykonanie szczegółowych pomiarów pomieszczenia, rozmieszczenia podejść wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych,

- opracowanie układu funkcjonalnego wyposażenia sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, ergonomią oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami,

- uzgodnienie z Zamawiającym rodzaju urządzeń, kolorystyki, wymiarów oraz standardu wykonania wyposażenia,

- dostawę fabrycznie nowych kabin sanitarnych systemowych wykonanych z płyt HPL o podwyższonej odporności na wilgoć, środki czyszczące i uszkodzenia mechaniczne,

- wykonanie oraz montaż 2 kabin standardowych wyposażonych w drzwi, zamki, zawiasy, stopki regulacyjne oraz okucia systemowe,

- wykonanie oraz montaż 1 kabiny sanitarnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, o wymiarach zgodnych z wymaganiami dostępności,

- wyposażenie kabiny dla osób niepełnosprawnych w odpowiednie pochwyty, przestrzeń manewrową oraz osprzęt zgodny z obowiązującymi przepisami,

- montaż konstrukcji wsporczych, profili, okuć i elementów mocujących kabin systemowych,

- dostawę i montaż misek ustępowych ceramicznych wraz ze stelażami podtynkowymi lub rozwiązaniami równoważnymi przewidzianymi do intensywnego użytkowania,

- dostawę i montaż desek sedesowych o podwyższonej trwałości, odpornych na uszkodzenia i środki dezynfekujące,

- dostawę i montaż umywalek ceramicznych wraz z syfonami, bateriami, zaworami odcinającymi oraz kompletnym osprzętem montażowym,

- wykonanie podłączeń urządzeń sanitarnych do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

- dostawę i montaż luster, dozowników mydła, pojemników na ręczniki papierowe lub suszarek, uchwytów, haczyków, koszy oraz pozostałych akcesoriów łazienkowych,

- montaż uchwytów bezpieczeństwa, poręczy oraz elementów wspomagających użytkowanie przez osoby z niepełnosprawnościami,

- wykonanie uszczelnień silikonowych przy urządzeniach sanitarnych, umywalkach oraz stykach z okładzinami ściennymi,

- regulację drzwi kabin, okuć, zamków oraz sprawdzenie prawidłowego działania wszystkich elementów ruchomych,

- sprawdzenie szczelności podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- oczyszczenie wyposażenia po montażu oraz usunięcie folii ochronnych i zabezpieczeń transportowych,

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania, kart gwarancyjnych oraz dokumentacji technicznej urządzeń,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem estetyki, trwałości, funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz zgodności z dokumentacją,

- wykonanie poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uporządkowanie pomieszczenia po zakończeniu montażu oraz wywóz odpadów powstałych w trakcie robót.

  - Wykonanie nowej okładziny z płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach. W tym:

  - dokonanie oględzin podług i oceny stanu technicznego istniejących okładzin oraz podłoża,

  - uzgodnienie z Zamawiającym rodzaju płytek, kolorystyki, formatu, sposobu wykończenia oraz wzoru układania,

  - zabezpieczenie strefy wejściowej budynku, ciągów komunikacyjnych oraz oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

  - demontaż istniejących okładzin z płytek wraz z warstwami klejowymi oraz elementami wykończeniowymi,

  - skucie luźnych, spękanych lub uszkodzonych fragmentów podłoża betonowego,

  - wyniesienie, załadunek, wywóz i utylizację gruzu oraz odpadów budowlanych,

  - oczyszczenie powierzchni schodów i pochylni z kurzu, pyłu oraz pozostałości zapraw,

  - wykonanie napraw podłoża, uzupełnienie ubytków oraz reprofilację powierzchni podług,,

  - gruntowanie podłoża preparatami systemowymi zgodnymi z technologią producenta,

  - uszczelnienie naroży, dylatacji, styków oraz przejść materiałowych taśmami systemowymi,

  - dostawę płytek gresowych, przeznaczonych do stosowania wewnątrz,

  - przygotowanie zapraw klejowych elastycznych o parametrach odpowiednich do warunków,

  - wykonanie nowej okładziny z płytek na podłogach,

  - wykonanie docinek płytek przy krawędziach, ścianach, progach i elementach konstrukcyjnych,

  - montaż profili krawędziowych, listew schodowych oraz elementów zabezpieczających naroża,

  - wykonanie spoinowania zaprawami fugowymi,

  - wykonanie elastycznych uszczelnień dylatacyjnych oraz silikonowych w miejscach wymaganych technologicznie,

  - oczyszczenie powierzchni po zakończeniu robót oraz usunięcie pozostałości zapraw i fug,

  - kontrolę jakości wykonanych robót pod względem estetyki, równości, przyczepności, bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności ze spadkami,

  - wykonanie poprawek i usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

  - uporządkowanie terenu robót oraz przekazanie strefy wejściowej do użytkowania.

  - Dostawę i montaż rolet wewnętrznych oraz moskitier we wszystkich oknach  w pomieszczeniach nr. 3 i 6 W tym:

- dokonanie oględzin wszystkich okien objętych zakresem zamówienia oraz oceny stanu technicznego stolarki okiennej, wnęk okiennych i miejsc montażowych,

- wykonanie szczegółowych pomiarów szerokości, wysokości oraz sposobu otwierania skrzydeł okiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania rolet i moskitier na wymiar,

- uzgodnienie z Zamawiającym rodzaju rolet, kolorystyki tkanin, rodzaju prowadzenia, stopnia zaciemnienia materiału oraz kolorystyki osprzętu montażowego,

- uzgodnienie z Zamawiającym rodzaju moskitier, kolorystyki ramek, rodzaju siatki oraz sposobu montażu,

- przedstawienie próbek materiałów, wzorników kolorystycznych oraz kart technicznych do akceptacji Zamawiającego,

- zabezpieczenie pomieszczeń, parapetów, ścian oraz wyposażenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas montażu,

- przygotowanie miejsc montażowych, oczyszczenie powierzchni ram okiennych, ościeży i stref mocowania,

- dostawę fabrycznie nowych rolet wewnętrznych wykonywanych na wymiar, przeznaczonych do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej,

- dostawę fabrycznie nowych moskitier ramkowych lub równoważnych, wykonywanych na wymiar, przystosowanych do montażu w istniejącej stolarce okiennej,

- montaż rolet wewnętrznych wraz z kasetami, prowadnicami, uchwytami, mechanizmami sterującymi oraz kompletnym osprzętem montażowym,

- montaż moskitier wraz z ramkami, zaczepami, elementami mocującymi i akcesoriami systemowymi,

- wykonanie regulacji elementów ruchomych rolet oraz sprawdzenie płynności pracy mechanizmów zwijających,

- wykonanie regulacji i dopasowania moskitier w sposób zapewniający szczelne przyleganie do stolarki okiennej,

- zapewnienie możliwości swobodnego otwierania i zamykania okien po zamontowaniu rolet oraz moskitier,

- wykonanie estetycznych wykończeń stref montażowych bez uszkodzenia stolarki, ścian i parapetów,

- zastosowanie materiałów odpornych na promieniowanie UV, wilgoć, odkształcenia oraz standardowe środki czyszczące,

- zastosowanie tkanin roletowych łatwych do utrzymania w czystości, o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich zamontowanych rolet oraz moskitier,

- wykonanie ewentualnych regulacji i poprawek po próbnym użytkowaniu,

- oczyszczenie pomieszczeń po zakończeniu montażu oraz usunięcie opakowań i odpadów montażowych,

- kontrolę jakości wykonanych robót pod względem estetyki, trwałości, funkcjonalności i zgodności z uzgodnieniami,

- usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania, konserwacji oraz kart gwarancyjnych,

- uporządkowanie terenu robót i przekazanie pomieszczeń do użytkowania.

Roboty będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie odpowiednich standardów jakościowych, trwałości oraz estetyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w szczególności w zakresie parametrów użytkowych, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

## Podstawa prawna opracowania i wykonania robót budowlanych

### Opracowanie zostało zrealizowane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), określającą zasady projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz obowiązki uczestników procesu budowlanego,

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), regulującą zasady udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia,

- Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), w zakresie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami umowy,

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.), określającą zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych,

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym** (Dz.U. z 2023 r. poz. 1622 z późn. zm.), w zakresie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,

### 1.3.2. Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- Przepisami wymienionymi w pkt. 1.3.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w szczególności aktami prawnymi regulującymi proces budowlany, zamówienia publiczne, wymagania dla wyrobów budowlanych oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych,

- Obowiązującymi Polskimi Normami, normami europejskimi zharmonizowanymi (PN-EN), normami branżowymi, aprobatami technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi, europejskimi ocenami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia właściwymi dla zakresu prowadzonych robót,

- Zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz aktualnym stanem wiedzy inżynierskiej, przy zastosowaniu rozwiązań zapewniających trwałość, bezpieczeństwo użytkowania, ergonomię, funkcjonalność oraz ekonomię eksploatacji obiektu,

- Wytycznymi, instrukcjami technicznymi, kartami technicznymi, dokumentacjami montażowymi oraz warunkami stosowania producentów zastosowanych materiałów, urządzeń, systemów budowlanych i instalacyjnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności zastosowanie mają wymagania bardziej rygorystyczne, o ile nie pozostają w sprzeczności z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami prawa,

- Dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnieniami branżowymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydawanymi w granicach obowiązujących przepisów oraz zawartej umowy,

- W przypadku zmiany przepisów prawa, norm, wytycznych technicznych lub warunków wykonania robót w trakcie realizacji inwestycji, zastosowanie mają przepisy, normy i wymagania obowiązujące na dzień wykonywania robót, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami zawartej umowy oraz nie naruszają praw nabytych Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia oraz organizacji robót obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, pełnowartościowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających wymagane deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie CE lub znak budowlany B, jeżeli są wymagane przepisami prawa,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów, prawidłowość technologii wykonania robót, zgodność realizacji z dokumentacją oraz bezpieczeństwo prowadzonych prac do czasu końcowego odbioru inwestycji,

- Wszelkie rozwiązania zamienne, materiały równoważne, zmiany technologiczne lub odstępstwa od przyjętych rozwiązań wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz, jeżeli jest to wymagane, projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

# 2. STAN ISTNIEJĄCY

## Lokalizacja i usytuowanie formalno-prawne.

Przedmiotowy budynek szkolny, położony jest w miejscowości Stara Błotnica, działka nr ewid. 216/12, gm. Stara Błotnica, powiat białobrzeski. Dojazd do budynku za pomocą istniejącego zjazdu z drogi publicznej (wojewódzkiej). Od strony północnej działka inwestora przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Teren nieruchomości graniczy dookoła z budynkami o funkcji mieszkalnej, gospodarczej. Budynek istniejący, piętrowy, niepodpiwniczony. Wejście główne do budynku od strony wschodniej, drugie wejście od strony południowej. Pozostałe elementy zagospodarowania nie ulegną zmianie- istniejące do zachowania.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja położona jest: poza obszarami występowania udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.), poza obszarami, o których mowa w art. 88d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). Prowadzenie inwestycji powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w: ustawie z  dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie  przyrody (Dz. U.  z  2015r., poz. 1651  z późn. zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.). Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz ujętymi w gminnej ewidencji zabytków. Teren inwestycji położony jest poza terenami górniczymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn. zm.). Ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne oraz położenie nieruchomości zakłada się, że uciążliwość przedmiotowej inwestycji nie będzie przekraczała  granic działki, higienę  i zdrowie ludzi będzie znikomy, a ponadnormatywne oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie wykonywania prac z użyciem ciężkiego sprzętu i będą mieć charakter incydentalny i krótkotrwały.

## Zabudowa i ukształtowanie terenu.

Działka nr ewid. 216/12 położona jest w miejscowości Stara Błotnica.  Na terenie działek obecnie mieszczą się:

- budynek wielofunkcyjny- przedmiot inwestycji;

- powierzchnie utwardzone- bez zmian;

- tereny zielone- bez zmian;

- pojemniki na śmieci z możliwością segregacji- bez zmian.

Działka jest ogrodzona z 3 strom. Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej za pomocą istniejącego zjazdu (zjazd bez konieczności rozbudowy).

## Elementy konstrukcji budynku:

Konstrukcja budynku tradycyjna: ściany nośne budynku kondygnacji nadziemnej murowane na zaprawie cem.- wap., fundamenty murowane. Obiekt niepodpiwniczony, piętrowy. Wejście główne do budynku od strony południowej, drugie wejście od strony wschodniej.

- Fundamenty - istniejące bez zmian;

- Ściany fundamentowe - istniejące bez zmian;

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne –murowane, istniejące bez zmian;

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o min. Wsp. 0,031 gr.18cm, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem silikonowym  barwionym w masie – istniejące bez zmian;

- Ścianki kolankowe – bez zmian;

- Ścianki działowe – murowane, istniejące bez zmian;

- Strop międzykondygnacyjny – istniejący bez zmian;

- Nadproża okienne i drzwiowe – prefabrykowane oraz wylewane indywidualnie na mokro -istniejące bez zmian;

- Dach czterospadowy, spadek połaci 300, kryty blachodachówką – istniejący bez zmian;

- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - – istniejące bez zmian;

- Wentylacja w pomieszczeniach – do istniejących kanałów murowanych (istniejąca bez zmian);

- Stolarka okienna PCV w stanie technicznym ogólnie dobrym - istniejąca bez zmian;

- Drzwi zewnętrzne do budynku (strona wschodnia) do wymiany ;

- Drzwi wewnętrzne płytowe - – do wymiany;

- Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej – istniejące bez zmian;

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej – –istniejące bez zmian;

- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej – istniejące bez zmian;

Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcji budynku jest zadowalający, elementy te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

# Zakres robót

## Modernizacja pomieszczenia nr 1 – komunikacja

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-wykończeniowych oraz robót instalacyjnych elektrycznych w pomieszczeniu nr 1 (komunikacja), obejmujących wymianę posadzki wymianę stolarki drzwiowej,  przygotowanie powierzchni, wykonanie tynków pocienionych, malowanie oraz wyposażenie pomieszczenia i wymianę osprzętu elektrycznego.

2. Zakres robót budowlanych

2.1. Roboty przygotowawcze:

  - zabezpieczenie istniejących elementów niepodlegających modernizacji (instalacje, grzejniki itp.),

  - demontaż istniejących elementów kolidujących z zakresem robót, w tym osprzętu elektrycznego przeznaczonego do wymiany,

  - oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów,

  - naprawa ubytków i rys,

  - gruntowanie podłoży.

2.2. Wymiana posadzki:

  - skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych,

  - przygotowanie podłoży pod nowe warstwy wykończeniowe.

  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (jeśli wymagane),

  - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,

  - zastosowanie płytek antypoślizgowych o podwyższonej odporności na ścieranie,

  - wykonanie cokołów przyściennych.

2.3. Wykonanie tynków pocienionych:

- wykonanie tynków cienkowarstwowych (np. gipsowych) na ścianach i sufitach,

- uzyskanie powierzchni gładkiej (min. kat. Q3),

- zastosowanie listew narożnych,

- dopuszcza się materiały równoważne.

2.4. Przygotowanie do malowania

- szlifowanie i odpylanie powierzchni,

- gruntowanie pod farby nawierzchniowe.

2.5. Malowanie pomieszczenia:

- malowanie ścian i sufitów farbami do obiektów użyteczności publicznej,

- odporność na szorowanie (min. klasa 1–2 wg PN-EN 13300),

- minimum dwie warstwy,

- kolorystyka do uzgodnienia.

3. Roboty instalacyjne – elektryczne

3.1. Wymiana osprzętu elektrycznego

- demontaż istniejących gniazd wtykowych i łączników (włączników),

- dostawa i montaż nowych gniazd i łączników,

- zastosowanie osprzętu podtynkowego o standardzie do obiektów użyteczności publicznej,

- kolorystyka (np. biały lub neutralny) do uzgodnienia z Zamawiającym,

- osprzęt o podwyższonej trwałości mechanicznej i odporności na użytkowanie,

- zapewnienie właściwego stopnia ochrony (min. IP20, a w razie potrzeby wyższy),

3.2. Wymagania wykonawcze

- sprawdzenie stanu istniejącej instalacji elektrycznej,

- podłączenie osprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie pomiarów elektrycznych po zakończeniu robót (m.in. skuteczność ochrony przeciwporażeniowej),

- sporządzenie protokołów pomiarów.

## 3.2 Modernizacja pomieszczenia nr 2 – łazienka stowarzyszenia.

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu nr 2 (łazienka), obejmujących kompleksową modernizację pomieszczenia wraz z rozbiórką ścianki działowej.

2. Stan istniejący

- łazienka wyposażona w:1 kabinę sanitarną oddzieloną od pomieszczenia z umywalką murowaną ścianką działową,

- istniejące okładziny ścienne i podłogowe wymagają wymiany,

- armatura sanitarna przeznaczona do demontażu.

3. Zakres robót budowlanych

3.1. Roboty przygotowawcze i demontażowe

  - demontaż istniejącej ścianki działowej,

  - demontaż urządzeń sanitarnych i armatury,

  - skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych,

  - przygotowanie podłoży pod nowe warstwy wykończeniowe.

3.2. Wykonanie posadzek

  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (jeśli wymagane),

  - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,

  - zastosowanie płytek antypoślizgowych o podwyższonej odporności na ścieranie,

  - wykonanie cokołów przyściennych.

3.3. Wykonanie okładzin ściennych

  - wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach do 2 m,

  - zastosowanie płytek odpornych na wilgoć i łatwych w utrzymaniu czystości,

  - wykonanie fug odpornych na wilgoć i zabrudzenia.

4. Roboty instalacyjne

4.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

  - dostosowanie instalacji do nowego układu urządzeń,

  - wykonanie podejść pod miski ustępowe i umywalki,

  - montaż zaworów i elementów przyłączeniowych,

  - sprawdzenie szczelności instalacji.

4.2. Instalacja elektryczna

  - dostosowanie instalacji do potrzeb pomieszczenia,

  - montaż osprzętu (gniazda, oświetlenie )

  - wykonanie pomiarów i protokołów.

5. Wyposażenie sanitarne

5.1. Miski ustępowe

- dostawa i montaż 1 miski ustępowej (np. kompaktowej lub podwieszanej),

- zastosowanie systemów spłukujących o niskim zużyciu wody,

- montaż stelaży (jeśli wymagane).

5.3. Umywalki

  - dostawa i montaż 1 umywalki,

  - dostosowanych do użytkowników (wysokość montażu do uzgodnienia),

  - montaż baterii umywalkowych,

  - wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych.

5.4. Armatura

- montaż baterii umywalkowych, zaworów i osprzętu,

- zastosowanie armatury odpornej na intensywne użytkowanie,

- dopuszcza się rozwiązania równoważne.

6. Wyposażenie dodatkowe

  - uchwyty, wieszaki, dozowniki (jeśli wymagane),

  - lustra nad umywalkami,

  - elementy zwiększające funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.

## 3.3 Modernizacja pomieszczeń nr 3 – sala stowarzyszenia

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-wykończeniowych w pomieszczeniu nr 3 przeznaczonym na salę stowarzyszenia.

2. Zakres robót budowlanych

2.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie istniejących elementów (posadzki, stolarka, instalacje),

- demontaż elementów kolidujących z zakresem robót,

- oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów,

- naprawa ubytków i spękań,

- gruntowanie podłoży.

2.2. Wymiana posadzki:

- skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych,

- przygotowanie podłoży pod nowe warstwy wykończeniowe.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (jeśli wymagane),

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,

- zastosowanie płytek antypoślizgowych o podwyższonej odporności na ścieranie,

- wykonanie cokołów przyściennych.

2.3.Wykonanie nowego otworu drzwiowego

  - wyznaczenie lokalizacji oraz wymiarów projektowanego otworu drzwiowego,

  - sprawdzenie rodzaju ściany i przebiegu instalacji w miejscu planowanych robót,

  - wykonanie robót rozbiórkowych,

  - wykonanie niezbędnego nadproża lub wzmocnienia konstrukcyjnego otworu, zgodnie ze sztuką budowlaną,

  - wyrównanie i przygotowanie ościeży,

  - montaż stolarki drzwiowej.

2.4 Wykonanie tynków pocienionych

- wykonanie tynków cienkowarstwowych (np. gipsowych) na ścianach i sufitach,

- uzyskanie powierzchni gładkiej (min. kat. Q3),

- zastosowanie listew narożnych,

- dopuszcza się materiały równoważne.

2.3. Przygotowanie do malowania

- szlifowanie powierzchni,

- odpylanie,

- gruntowanie.

2.4. Malowanie pomieszczeń

- malowanie ścian i sufitów farbami przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej,

- odporność na szorowanie (min. klasa 1–2 wg PN-EN 13300),

- wykonanie minimum dwóch warstw,

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Roboty instalacyjne – elektryczne

- weryfikacja istniejącej instalacji elektrycznej,

- wymiana lub uzupełnienie gniazd wtykowych i łączników (jeśli wymagane),

- przygotowanie punktu zasilania dla monitora interaktywnego,

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów.

4. Zabudowa meblowa

4.1. Zakres

- wykonanie i montaż zabudowy kuchennej o łącznej długości ok. 3,0 mb, (zabudowa meblowa w układzie narożnym, długość liczona po ścianach)

- zabudowa wykonana na wymiar,

- zabudowa do wysokości sufitu,

4.2. Wymagania techniczne

- korpusy z materiałów trwałych i odpornych na wilgoć,

- fronty łatwe do utrzymania w czystości,

- zawiasy i prowadnice o podwyższonej trwałości,

- blat odporny na wilgoć, temperaturę i uszkodzenia mechaniczne,

- dopuszcza się rozwiązania równoważne.

5. Montaż istniejącego wyposażenie AGD

## 3.4 Modernizacja pomieszczenia nr 4 – komunikacja OSP

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-wykończeniowych oraz robót instalacyjnych elektrycznych w pomieszczeniu nr 4 (komunikacja osp), obejmujących wymianę posadzki wymianę stolarki drzwiowej,  przygotowanie powierzchni, wykonanie tynków pocienionych, malowanie oraz wyposażenie pomieszczenia i wymianę osprzętu elektrycznego.

2. Zakres robót budowlanych

2.1. Roboty przygotowawcze:

  - zabezpieczenie istniejących elementów niepodlegających modernizacji (instalacje, grzejniki itp.),

  - demontaż istniejących elementów kolidujących z zakresem robót, w tym osprzętu elektrycznego przeznaczonego do wymiany,

  - oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów,

  - naprawa ubytków i rys,

  - gruntowanie podłoży.

2.2. Wymiana posadzki:

  - skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych,

  - przygotowanie podłoży pod nowe warstwy wykończeniowe.

  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (jeśli wymagane),

  - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,

  - zastosowanie płytek antypoślizgowych o podwyższonej odporności na ścieranie,

  - wykonanie cokołów przyściennych.

2.3. Wykonanie tynków pocienionych:

- wykonanie tynków cienkowarstwowych (np. gipsowych) na ścianach i sufitach,

- uzyskanie powierzchni gładkiej (min. kat. Q3),

- zastosowanie listew narożnych,

- dopuszcza się materiały równoważne.

2.4. Przygotowanie do malowania

- szlifowanie i odpylanie powierzchni,

- gruntowanie pod farby nawierzchniowe.

2.5. Malowanie pomieszczenia:

- malowanie ścian i sufitów farbami do obiektów użyteczności publicznej,

- odporność na szorowanie (min. klasa 1–2 wg PN-EN 13300),

- minimum dwie warstwy,

- kolorystyka do uzgodnienia.

3. Roboty instalacyjne – elektryczne

3.1. Wymiana osprzętu elektrycznego

- demontaż istniejących gniazd wtykowych i łączników (włączników),

- dostawa i montaż nowych gniazd i łączników,

- zastosowanie osprzętu podtynkowego o standardzie do obiektów użyteczności publicznej,

- kolorystyka (np. biały lub neutralny) do uzgodnienia z Zamawiającym,

- osprzęt o podwyższonej trwałości mechanicznej i odporności na użytkowanie,

- zapewnienie właściwego stopnia ochrony (min. IP20, a w razie potrzeby wyższy),

3.2. Wymagania wykonawcze

- sprawdzenie stanu istniejącej instalacji elektrycznej,

- podłączenie osprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie pomiarów elektrycznych po zakończeniu robót (m.in. skuteczność ochrony przeciwporażeniowej),

- sporządzenie protokołów pomiarów.

## 3.5 Modernizacja pomieszczenia nr 5 – łazienka OSP

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu nr 5 (łazienka), obejmujących kompleksową modernizację pomieszczenia wraz ze zmianą układu kabin sanitarnych.

2. Stan istniejący

- łazienka wyposażona w:2 kabiny sanitarne , umywalkę,

- istniejące okładziny ścienne i podłogowe wymagają wymiany,

- armatura sanitarna przeznaczona do demontażu.

3. Zakres robót budowlanych

3.1. Roboty przygotowawcze i demontażowe

- demontaż istniejących kabin sanitarnych,

- demontaż urządzeń sanitarnych i armatury,

- skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych,

- przygotowanie podłoży pod nowe warstwy wykończeniowe.

3.2. Wykonanie posadzek

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (jeśli wymagane),

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,

- zastosowanie płytek antypoślizgowych o podwyższonej odporności na ścieranie,

- wykonanie cokołów przyściennych.

3.3. Wykonanie okładzin ściennych

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach do 2 m,

- zastosowanie płytek odpornych na wilgoć i łatwych w utrzymaniu czystości,

- wykonanie fug odpornych na wilgoć i zabrudzenia.

4. Roboty instalacyjne

4.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

- dostosowanie instalacji do nowego układu urządzeń,

- wykonanie podejść pod miski ustępowe i umywalki,

- montaż zaworów i elementów przyłączeniowych,

- sprawdzenie szczelności instalacji.

4.2. Instalacja elektryczna

- dostosowanie instalacji do potrzeb pomieszczenia,

- montaż osprzętu (gniazda, oświetlenie )

- wykonanie pomiarów i protokołów.

5. Wyposażenie sanitarne

5.1. Kabiny sanitarne

- dostawa i montaż  2 kabin WC w systemie HPL przeznaczonych dla dorosłych,

- konstrukcja odporna na wilgoć i intensywne użytkowanie,

- systemowe ścianki działowe i drzwi,

- okucia odporne na korozję,

- zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa użytkowania.

5.2. Miski ustępowe i pisuary

- dostawa i montaż misek ustępowych (np. kompaktowych lub podwieszanych),

- zastosowanie systemów spłukujących o niskim zużyciu wody,

- montaż stelaży (jeśli wymagane).

- Dostawa i montaż pisuaru.

5.3. Umywalki

- dostawa i montaż 1 umywalki,

- dostosowanych do użytkowników (wysokość montażu do uzgodnienia),

- montaż baterii umywalkowych,

- wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych.

5.4. Armatura

- montaż baterii umywalkowych, zaworów i osprzętu,

- zastosowanie armatury odpornej na intensywne użytkowanie,

- dopuszcza się rozwiązania równoważne.

6. Wyposażenie dodatkowe

- uchwyty, wieszaki, dozowniki (jeśli wymagane),

- lustra nad umywalkami,

- elementy zwiększające funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.

## 3.6 Modernizacja pomieszczeń nr 63 – sala ogólna

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-wykończeniowych w pomieszczeniu nr 6 przeznaczonym na salę spotkań.

2. Zakres robót budowlanych

2.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie istniejących elementów (posadzki, stolarka, instalacje),

- demontaż elementów kolidujących z zakresem robót,

- oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów,

- naprawa ubytków i spękań,

- gruntowanie podłoży.

2.2. Wymiana posadzki:

- skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych,

- przygotowanie podłoży pod nowe warstwy wykończeniowe.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (jeśli wymagane),

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,

- zastosowanie płytek antypoślizgowych o podwyższonej odporności na ścieranie,

- wykonanie cokołów przyściennych.

2.3.Wykonanie nowego otworu drzwiowego

- wyznaczenie lokalizacji oraz wymiarów projektowanego otworu drzwiowego,

- sprawdzenie rodzaju ściany i przebiegu instalacji w miejscu planowanych robót,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie niezbędnego nadproża lub wzmocnienia konstrukcyjnego otworu, zgodnie ze sztuką budowlaną,

- wyrównanie i przygotowanie ościeży,

- montaż stolarki drzwiowej.

2.4 Wykonanie tynków pocienionych

- wykonanie tynków cienkowarstwowych (np. gipsowych) na ścianach i sufitach,

- uzyskanie powierzchni gładkiej (min. kat. Q3),

- zastosowanie listew narożnych,

- dopuszcza się materiały równoważne.

2.3. Przygotowanie do malowania

- szlifowanie powierzchni,

- odpylanie,

- gruntowanie.

2.4. Malowanie pomieszczeń

- malowanie ścian i sufitów farbami przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej,

- odporność na szorowanie (min. klasa 1–2 wg PN-EN 13300),

- wykonanie minimum dwóch warstw,

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Roboty instalacyjne – elektryczne

- weryfikacja istniejącej instalacji elektrycznej,

- wymiana lub uzupełnienie gniazd wtykowych i łączników (jeśli wymagane),

- przygotowanie punktu zasilania dla monitora interaktywnego,

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów.

## 3.7 Modernizacja pomieszczenia nr 7 – pomieszczenie OSP

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-wykończeniowych oraz dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu nr 7 – pomieszczenie OSP.

2. Zakres robót budowlanych

2.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie istniejących elementów (posadzki, stolarka, instalacje, urządzenia),

- demontaż elementów kolidujących z zakresem robót,

- oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów,

- naprawa ubytków i spękań,

- gruntowanie podłoży.

2.2. Wymiana posadzki:

- skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych,

- przygotowanie podłoży pod nowe warstwy wykończeniowe.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (jeśli wymagane),

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,

- zastosowanie płytek antypoślizgowych o podwyższonej odporności na ścieranie,

- wykonanie cokołów przyściennych.

2.3. Przygotowanie do malowania

- szlifowanie powierzchni,

- odpylanie,

- gruntowanie.

2.4. Malowanie pomieszczeń

- malowanie ścian i sufitów farbami przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej,

- odporność na szorowanie (min. klasa 1–2 wg PN-EN 13300),

- wykonanie minimum dwóch warstw,

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

3.1 Roboty instalacyjne – sanitarne

- weryfikacja istniejącej instalacji sanitarnej,

- wykonanie podejścia wody pod zlewozmywak

- wykonanie podejścia kanalizacyjnego pod zlewozwmywak.

3. Roboty instalacyjne – elektryczne

- weryfikacja istniejącej instalacji elektrycznej,

- wymiana lub uzupełnienie gniazd wtykowych i łączników (jeśli wymagane),

- przygotowanie punktu zasilania dla monitora interaktywnego,

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów.

## 3.8 Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz dostawa i montaż nowych drzwi drewnianych z ościeżnicami regulowanymi w modernizowanych pomieszczeniach.

2. Zakres robót

2.1. Demontaż

- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych,

- demontaż istniejących ościeżnic,

- usunięcie elementów montażowych,

- przygotowanie otworów drzwiowych do montażu nowych ościeżnic,

- wywóz i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami.

2.2. Dostawa i montaż drzwi

  - dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych lub drewnopochodnych,

  - skrzydła drzwiowe pełne lub przeszklone (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń),

  - ościeżnice regulowane dostosowane do grubości ścian,

  - montaż ościeżnic z zachowaniem pionów i poziomów,

  - montaż skrzydeł drzwiowych wraz z regulacją,

  - wypełnienie szczelin montażowych (np. pianą montażową lub równoważną),

  - wykonanie obróbek wykończeniowych.

3. Wymagania techniczne

  - drzwi przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej,

  - konstrukcja odporna na intensywne użytkowanie,

  - powierzchnia łatwa w utrzymaniu czystości,

  - ościeżnice regulowane umożliwiające dopasowanie do istniejących ścian,

  - zawiasy regulowane,

  - wyposażenie w okucia:

  - klamki,

  - zamki (np. na klucz, wkładkę lub WC – w zależności od pomieszczenia),

  - dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

4. Wymagania dodatkowe

- dopasowanie rodzaju drzwi do funkcji pomieszczeń (np. sanitariaty, sale, kuchnie),

- zapewnienie właściwej wentylacji (np. podcięcia lub kratki wentylacyjne w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych),

- estetyczne wykonanie obróbek przy ościeżnicach,

- kolorystyka i wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym.

## 3.9 Wymiana parapetów wewnętrznych

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących parapetów wewnętrznych oraz dostawa i montaż nowych parapetów wykonanych z konglomeratu kamiennego (np. marmurowego lub równoważnego) w pomieszczeniach 3 i 6

2. Zakres robót

2.1. Demontaż

- demontaż istniejących parapetów wewnętrznych,

- usunięcie zapraw i elementów mocujących,

- przygotowanie podłoża pod montaż nowych parapetów,

- wywóz i utylizacja odpadów.

2.2. Dostawa i montaż parapetów

- dostawa parapetów z konglomeratu o grubości min. 2 cm,

- dopasowanie wymiarów do istniejących otworów okiennych,

- montaż parapetów na zaprawie montażowej lub kleju,

- wykonanie spadku w kierunku pomieszczenia,

- uszczelnienie styku parapetu ze ścianą i oknem (np. silikon lub równoważny),

- wykonanie estetycznych obróbek wykończeniowych.

3. Wymagania techniczne

  - parapety odporne na wilgoć, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne,

  - powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości,

  - krawędzie wykończone (fazowane lub zaokrąglone),

  - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

  - dopuszcza się rozwiązania równoważne.

## 3.11 Wymiana oświetlenia – oprawy LED

1. Przedmiot zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących opraw oświetleniowych typu świetlówkowego („jarzeniówki”) oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowych opraw oświetleniowych w technologii LED, wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej do nowych warunków pracy we wszystkich pomieszczeniach.

2. Zakres robót

2.1. Demontaż

      - odłączenie istniejących opraw oświetleniowych od instalacji elektrycznej,

      - zabezpieczenie instalacji elektrycznej na czas prowadzenia robót,

      - demontaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem,

      - przygotowanie punktów zasilających do montażu nowych opraw,

2.2. Montaż nowych opraw

- dostawa opraw oświetleniowych LED,

- montaż opraw na sufitach lub ścianach zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń,

- wykonanie ewentualnych korekt instalacji elektrycznej,

- podłączenie opraw do istniejącej instalacji elektrycznej,

- uporządkowanie i oznaczenie przewodów,

2.3. Podłączenie i uruchomienie

- sprawdzenie poprawności podłączenia opraw,

- uruchomienie instalacji oświetleniowej,

- wykonanie pomiarów elektrycznych oraz natężenia oświetlenia,

- regulacja i sprawdzenie równomierności oświetlenia,

- sporządzenie protokołów odbiorczych,

## 3.12 Wymiana posadzek

Zakres zadania obejmuje demontaż istniejącej posadzki gresowej, przygotowanie podłoża oraz wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych wraz z robotami towarzyszącymi, wykończeniowymi i porządkowymi. W szczególności zakres prac obejmuje:

- Wizję lokalną, wykonanie pomiarów kontrolnych powierzchni posadzki oraz ocenę stanu istniejącego podłoża.

- Zabezpieczenie pomieszczeń, wyposażenia, stolarki, ścian, instalacji oraz elementów pozostających w obrębie prowadzonych robót przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i zapyleniem.

- Demontaż istniejącej posadzki gresowej wraz z warstwą kleju, cokołami, listwami przypodłogowymi oraz innymi elementami wykończeniowymi występującymi w obrębie robót.

- Skucie, usunięcie lub zeszlifowanie nierówności, luźnych fragmentów podłoża, resztek zapraw klejowych oraz innych elementów uniemożliwiających prawidłowe wykonanie nowej posadzki.

- Oczyszczenie podłoża z pyłu, gruzu, pozostałości materiałów budowlanych i innych zanieczyszczeń.

- Ocena stanu technicznego podłoża po demontażu istniejącej posadzki oraz wykonanie niezbędnych napraw, w tym uzupełnienie ubytków, pęknięć, nierówności i lokalnych uszkodzeń podkładu podłogowego.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej, zaprawy naprawczej lub masy samopoziomującej – w zakresie niezbędnym do uzyskania podłoża równego, stabilnego i przygotowanego do układania płytek gresowych.

- Wykonanie gruntowania podłoża preparatem odpowiednim do rodzaju istniejącego podkładu oraz zastosowanego systemu klejenia płytek.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej w pomieszczeniach, w których jest ona wymagana, w szczególności w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, kuchennych lub innych narażonych na okresowe zawilgocenie.

- Dostawę i ułożenie nowych płytek gresowych, o parametrach, wymiarach, kolorystyce i klasie ścieralności uzgodnionych z Zamawiającym, na elastycznej zaprawie klejowej przeznaczonej do stosowania z płytkami gresowymi.

- Wykonanie układu płytek z zachowaniem prostoliniowości fug, właściwego poziomu posadzki, wymaganych spadków – jeżeli występują – oraz estetycznego rozmieszczenia płytek przy ścianach, progach, drzwiach i innych elementach stałych.

- Wykonanie docinania płytek, otworów, wycięć i obróbek wokół ościeżnic, rur, słupów, kratek ściekowych, wpustów podłogowych, urządzeń sanitarnych oraz innych elementów znajdujących się w obrębie posadzki.

- Wykonanie dylatacji obwodowych, pośrednich i konstrukcyjnych, w tym przeniesienie istniejących dylatacji podłoża na warstwę nowej posadzki, z zastosowaniem odpowiednich profili lub mas elastycznych.

- Spoinowanie płytek fugą przeznaczoną do płytek gresowych, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, wraz z wykonaniem uszczelnień elastycznych w narożach, przy ścianach, progach, ościeżnicach oraz w miejscach styku posadzki z innymi elementami budowlanymi.

- Montaż nowych cokołów z płytek gresowych, listew przypodłogowych lub innych elementów wykończeniowych – zgodnie z przyjętym rozwiązaniem materiałowym.

- Wykonanie przejść i połączeń posadzki z istniejącymi posadzkami w sąsiednich pomieszczeniach, w tym zastosowanie listew przejściowych, progowych lub dylatacyjnych, jeżeli będzie to wymagane.

- Czyszczenie wykonanej posadzki po zakończeniu prac, usunięcie pozostałości fug, kleju, zapraw i innych zabrudzeń powstałych podczas robót.

- Wywóz i zagospodarowanie zdemontowanych płytek, gruzu oraz innych odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz przekazanie pomieszczeń Zamawiającemu w stanie umożliwiającym ich użytkowanie.

- Odbiór wykonanych robót, obejmujący sprawdzenie równości posadzki, jakości przyklejenia płytek, prawidłowości wykonania fug, dylatacji, cokołów, połączeń z innymi posadzkami oraz estetyki wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania robót, w tym koszty robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, zabezpieczenia pomieszczeń, przygotowania podłoża, wykonania posadzki, robót wykończeniowych, sprzątania oraz wywozu i zagospodarowania odpadów.

## 3.13 Rolety wewnętrzne oraz moskitiery okienne

1. Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie rolet wewnętrznych oraz moskitier okiennych we wszystkich wskazanych pomieszczeniach budynku, wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, dopasowaniem elementów do istniejącej stolarki okiennej oraz regulacją po montażu.

2. Zakres robót

2.1. Czynności przygotowawcze

- dokonanie oględzin istniejących okien oraz oceny możliwości montażowych,

- wykonanie szczegółowych pomiarów okien, wnęk okiennych i skrzydeł,

- uzgodnienie z Zamawiającym rodzaju rolet, kolorystyki tkanin, osprzętu oraz rodzaju moskitier,

- przygotowanie miejsc montażu oraz zabezpieczenie pomieszczeń na czas prowadzenia robót,

- oczyszczenie powierzchni stolarki i stref montażowych.

2.2. Dostawa i montaż rolet

- dostawa fabrycznie nowych rolet wewnętrznych wykonanych na wymiar,

- montaż kaset, prowadnic, uchwytów oraz mechanizmów sterujących,

- montaż rolet do skrzydeł okiennych, ram lub ścian – zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami,

- wykonanie niezbędnych regulacji mechanizmów zwijających,

- sprawdzenie płynności pracy oraz poprawności zwijania i rozwijania rolet.

2.3. Dostawa i montaż moskitier

- dostawa fabrycznie nowych moskitier wykonanych na wymiar,

- montaż ramek, zaczepów oraz elementów mocujących,

- dopasowanie moskitier do istniejącej stolarki okiennej,

- zapewnienie szczelnego przylegania oraz możliwości demontażu do czyszczenia,

- sprawdzenie poprawności osadzenia i funkcjonowania elementów ruchomych.

2.4. Regulacja, odbiór i zakończenie robót

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich zamontowanych rolet i moskitier,

- wykonanie ewentualnych korekt ustawień i regulacji po montażu,

- oczyszczenie pomieszczeń oraz usunięcie opakowań i odpadów montażowych,

- sporządzenie protokołów odbiorczych,

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania oraz kart gwarancyjnych.

## 3.14 Udrożnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej wraz z wymianą kratek

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz demontaż, dostawa i montaż nowych kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach objętych robotami, w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza i skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach.

2. Zakres robót:

2.1. Udrożnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej.

  - wykonanie oględzin istniejących kanałów wentylacyjnych, otworów wentylacyjnych oraz kratek, w celu oceny ich stanu technicznego i ustalenia przyczyn ograniczonego przepływu powietrza,

  - demontaż istniejących kratek wentylacyjnych, ramek, żaluzji oraz innych elementów znajdujących się przy wlotach do kanałów wentylacyjnych,

  - oczyszczenie otworów wentylacyjnych oraz dostępnych odcinków kanałów z kurzu, pajęczyn, pyłu, luźnych fragmentów tynku, zapraw, gruzu, osadów i innych zanieczyszczeń ograniczających przepływ powietrza,

  - mechaniczne udrożnienie kanałów wentylacyjnych przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń, w sposób niepowodujący uszkodzenia przewodów wentylacyjnych,

  - usunięcie zanieczyszczeń wydobytych z kanałów wentylacyjnych oraz oczyszczenie miejsca prowadzenia robót,

  - sprawdzenie drożności kanałów i ciągu wentylacyjnego po wykonaniu czyszczenia, w tym wykonanie próby ciągu wentylacyjnego lub innego badania potwierdzającego swobodny przepływ powietrza,

  - zgłoszenie Zamawiającemu stwierdzonych uszkodzeń kanałów, ich rozszczelnień, zawilgoceń, zatorów niedostępnych z poziomu pomieszczeń lub braku ciągu wentylacyjnego, wymagających wykonania robót wykraczających poza podstawowy zakres zamówienia.

2.2. Wymiana kratek wentylacyjnych:

  - demontaż istniejących kratek wentylacyjnych wraz z elementami mocującymi,

  - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ścian lub sufitów w obrębie otworów wentylacyjnych do montażu nowych kratek,

  - dostawa nowych kratek wentylacyjnych dostosowanych wymiarowo do istniejących otworów i przekroju kanałów wentylacyjnych,

  - montaż kratek wykonanych z tworzywa sztucznego, aluminium, stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na wilgoć, korozję i działanie środków czyszczących,

  - wyposażenie kratek w ramkę montażową, siatkę zabezpieczającą lub żaluzję regulacyjną, jeżeli wymagają tego warunki użytkowania pomieszczeń lub wskazania Zamawiającego,

  - trwałe zamocowanie kratek z zachowaniem właściwego położenia, estetyki wykonania oraz pełnego, nieograniczonego przekroju przepływu powietrza,

  - wykonanie niezbędnych uszczelnień, obróbek tynkarskich, szpachlowania i malowania wokół zamontowanych kratek, w zakresie koniecznym do uzyskania estetycznego wykończenia.

3. Wymagania techniczne:

  - kanały wentylacyjne po wykonaniu robót muszą być drożne i umożliwiać prawidłowy przepływ powietrza,

  - kratki wentylacyjne muszą być dostosowane do wymiarów istniejących otworów oraz nie mogą powodować ograniczenia czynnego przekroju kanału wentylacyjnego,

  - zastosowane kratki powinny być odporne na wilgoć, korozję, odkształcenia, środki czyszczące oraz uszkodzenia mechaniczne,

  - kratki powinny umożliwiać łatwe czyszczenie i okresową konserwację,

  - kratki powinny posiadać estetyczne wykończenie, bez ostrych krawędzi i elementów mogących powodować zagrożenie dla użytkowników,

  - po zakończeniu robót należy potwierdzić prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej poprzez sprawdzenie ciągu wentylacyjnego,

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń przed pyłem i zabrudzeniem oraz do wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykonywania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w opisie.

# Tabelaryczne zestawienie robót

| Lp. | Nazwa robót / dostaw | Jedn. | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tynki pocienione, gładzie, przygotowanie pod malowanie | m² | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | zgodnie z zakresem robót |
| 2 | Malowanie ścian i sufitów | m² | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | wg zestawienia pierwotnego |
| 3 | Okładziny ścienne z płytek ceramicznych do wys. 2,0 m | m² | 2, 5 | łazienka |
| 4 | Wymiana posadzek z płytek gresowych / ceramicznych | m² | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | wg powierzchni pomieszczeń |
| 5 | Zabudowa z płyt GK – obudowa rur CO | kpl. | 3, 6 | z rewizją |
| 6 | Wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami | szt. | wg inwentaryzacji | do potwierdzenia przed realizacją |
| 7 | Wymiana parapetów wewnętrznych z konglomeratu | szt. | 3, 6 | pomiar na budowie |
| 8 | Modernizacja instalacji wod.-kan. | kpl. | 2, 5, 7 | kuchnie + łazienka |
| 9 | Modernizacja instalacji elektrycznej | kpl. | cały obiekt | gniazda, włączniki, obwody |
| 10 | Wymiana opraw oświetleniowych na LED | kpl. | cały obiekt | wszystkie pomieszczenia |
| 11 | Zabudowy meblowe kuchenne | kpl. | 3 | dwa pomieszczenia kuchenne |
| 12 | Udrożnienie wentylacji grawitacyjnej | kpl. | 3, 6 |  |
| 13 | Wyposażenie sanitarne | kpl. | 2 | 1 standard |
| 14 | Wyposażenie sanitarne + kabiny HPL | kpl. | 5 | 2 standard |
| 15 | Rolety i moskitiery | kpl. | 3, 6. | wg rozmiarów |
| 16 | Roboty porządkowe, próby, odbiory | kpl. | cały obiekt | końcowe |

# Rozwiązania budowlano-materiałowe jakie należy zastosować przy prowadzonych pracach remontowo- budowlanych.

## Część ogólna

1. Przedmiot opracowania: Specyfikacja określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych związanych z modernizacją pomieszczeń.

1.2. Zakres robót

- roboty wykończeniowe (tynki, malowanie),

- okładziny ścienne i podłogowe,

- zabudowy GK,

- instalacje sanitarne i elektryczne,

- montaż wyposażenia,

- stolarka drzwiowa,

1.3. Podstawa prawna

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

  - Normy europejskie zharmonizowane oraz Polskie Normy (PN-EN) przywołane w niniejszej specyfikacji technicznej, w szczególności normy dotyczące robót budowlanych, instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych.

  - W przypadku zmiany przepisów prawa lub norm, zastosowanie mają przepisy i normy obowiązujące na dzień realizacji robót.”

## 5.2. Wymagania dotyczące materiałów

1. Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do realizacji robót muszą posiadać:

  - deklarację właściwości użytkowych (Declaration of Performance – DoP), sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011,

  - oznakowanie CE (Conformité Européenne)** potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami właściwych norm zharmonizowanych lub europejskich ocen technicznych,

  - karty techniczne wyrobów budowlanych (dokumentacja techniczna producenta)** zawierające parametry użytkowe, sposób stosowania oraz warunki eksploatacji,

- Wszystkie materiały muszą być:

  - fabrycznie nowe,

  - nieużywane,

  - wolne od wad fizycznych i prawnych,

  - wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie przed ich wbudowaniem.”

## 5.3. Wymagania dotyczące wykonania robót

### 5.3.1. Roboty wykończeniowe – tynki i malowanie

1) Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami następujących norm:

  - PN-EN 13279 – Wyroby gipsowe do tynkowania,

  - PN-EN 13300 – Farby i lakiery – Wyroby do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń – Klasyfikacja,

- Podstawa wyceny (KNR)

  - KNR 2-02 0101 – Tynki wewnętrzne,

  - KNR 4-01 1202 – Malowanie powierzchni wewnętrznych,

- Wymagania dotyczące wykonania robót -Tynki wewnętrzne

  - należy stosować tynki gipsowe spełniające wymagania normy PN-EN 13279,

  - powierzchnie ścian i sufitów należy wykonać w standardzie wykończenia: kategoria Q3, tj. powierzchnie gładkie, przeznaczone pod malowanie farbami nawierzchniowymi,

  - powierzchnie tynków muszą być: równe, jednorodne, bez spękań, rys i ubytków,

  - odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w normach i wytycznych technicznych,

- Przygotowanie podłoża pod malowanie.

- podłoże musi być: suche, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń,

- należy zastosować środki gruntujące zgodne z systemem malarskim producenta,

- Malowanie

- należy stosować farby przeznaczone do stosowania wewnętrznego, spełniające wymagania normy PN-EN 13300,

- farby muszą posiadać odporność na szorowanie na mokro: klasa 1,

- malowanie należy wykonać jako minimum: dwie warstwy farby nawierzchniowej,

- powłoki malarskie muszą być: jednolite kolorystycznie, bez smug, zacieków i prześwitów, odporne na zmywanie i działanie środków czyszczących,

- Wymagania jakościowe:

    - wykonane powierzchnie muszą spełniać wymagania estetyczne oraz użytkowe właściwe dla obiektów użyteczności publicznej,

    - niedopuszczalne są: pęknięcia, odspojenia, nierówności widoczne w świetle rozproszonym,

- Nie dopuszcza się stosowania farb o klasie odporności na szorowanie niższej niż klasa 1 wg PN-EN 13300.

- Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu wykończeniowego muszą być kompatybilne i pochodzić z jednego systemu technologicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próbki powierzchni (min. 2 m²) do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót zasadniczych.

### 5.3.2. Okładziny z płytek ceramicznych (ściany i posadzki)

1.  Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami następujących norm:

- PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie,

- PN-EN 12004 – Kleje do płytek ceramicznych – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie,

- PN-EN 14891 – Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej pod płytki ceramiczne,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 2-02 0804 – Posadzki z płytek,

- KNR 2-02 0805 – Okładziny ścienne z płytek,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót – płytki podłogowe

- należy stosować płytki gresowe o nasiąkliwości ≤ 0,5%,

- płytki muszą posiadać antypoślizgowość min. R10,

- klasa ścieralności min. PEI IV,

- płytki muszą być odporne na działanie środków chemicznych i czyszczących,

4. Wymagania dotyczące wykonania robót – płytki ścienne

- płytki o nasiąkliwości ≤ 10%,

- powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości,

- dopuszcza się powierzchnie szkliwione lub nieszkliwione,

5. Kleje, fugi i izolacje

- należy stosować kleje klasy C2TE S1,

- fugi odporne na wilgoć i rozwój mikroorganizmów,

- należy wykonać izolację przeciwwilgociową (min. 2 warstwy),

6. Wymagania jakościowe:

- powierzchnie muszą być równe, bez odspojeń i pustek pod płytkami,

- spoiny równe, jednolite kolorystycznie,

- niedopuszczalne są uszkodzenia mechaniczne i różnice poziomów,

7. Nie dopuszcza się stosowania płytek II gatunku.

8. Wszystkie materiały muszą być kompatybilne systemowo.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia próbek płytek do akceptacji.

### 5.3.3. Zabudowy gipsowo-kartonowe (GK)

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami następujących norm:

  - PN-EN 520 – Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań,

2. Podstawa wyceny (KNR)

  - KNR 2-15 0301 – Ścianki i obudowy z płyt GK,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

  - należy stosować profile stalowe ocynkowane o grubości min. 0,5 mm,

  - w pomieszczeniach wilgotnych należy stosować płyty typu H2,

  - rozstaw elementów konstrukcyjnych zgodny z systemem producenta,

  - spoinowanie przy użyciu taśm zbrojących i mas systemowych,

4. Wymagania jakościowe

- powierzchnie równe, bez spękań i widocznych łączeń,

- wykończenie w standardzie min. Q3,

5. Nie dopuszcza się stosowania elementów różnych systemów producentów.

6. Wszystkie elementy muszą stanowić kompletny system technologiczny.

### 5.3.4. Stolarka drzwiowa

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami następujących norm:

- PN-EN 14351-2 – Drzwi wewnętrzne – Właściwości użytkowe,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 2-02 1101 – Montaż drzwi,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

- drzwi o grubości skrzydła min. 40 mm,

- ościeżnice regulowane dopasowane do grubości ścian,

- zawiasy regulowane min. 2–3 szt.,

- zamki mechaniczne dostosowane do funkcji pomieszczenia,

4. Wymagania jakościowe

- drzwi muszą pracować płynnie, bez zacięć,

- brak luzów i odkształceń,

5. Nie dopuszcza się drzwi o konstrukcji typu „plaster miodu”.

6. Wszystkie elementy muszą być odporne na intensywne użytkowanie.

### 5.3.5. Parapety wewnętrzne z konglomeratu

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi producenta,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 2-02 1201 – Montaż parapetów,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

- parapety z konglomeratu o grubości min. 20 mm,

- montaż na zaprawie lub kleju montażowym,

- wykonanie spadku w kierunku pomieszczenia,

4. Wymagania jakościowe

- powierzchnie bez uszkodzeń i rys,

- estetyczne wykończenie krawędzi,

5. Nie dopuszcza się stosowania materiałów o grubości < 20 mm.

### 5.3.6. Instalacje sanitarne (wod-kan)

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami:

- PN-EN 806 – Instalacje wodociągowe,

- PN-EN 12056 – Instalacje kanalizacyjne,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 5-08 0201 – Instalacje wodno-kanalizacyjne,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

- rury PP lub PEX odporne na temp. min. 70°C,

- wykonanie podejść z zaworami odcinającymi,

- zapewnienie odpowiednich spadków kanalizacji,

4. Wymagania jakościowe

- instalacja szczelna, bez przecieków,

- poprawne działanie wszystkich punktów,

5. Wymagane próby szczelności i protokoły odbiorowe.

### 5.3.7. Instalacje elektryczne

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami:

- PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia,

- PN-EN 61439 – Rozdzielnice niskiego napięcia,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 5-08 0102 – Instalacje elektryczne,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

- przewody miedziane o izolacji 750 V,

- gniazda o obciążalności min. 16 A,

- zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych 30 mA,

4. Wymagania jakościowe

- poprawność działania instalacji,

- brak przegrzewania i uszkodzeń,

5. Wymagane pomiary elektryczne i protokoły.

### 5.3.8. Wyposażenie sanitarne (miski ustępowe i umywalki)

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami:

- PN-EN 997 – Miski ustępowe,

- PN-EN 14688 – Umywalki,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 5-08 0202 – Montaż urządzeń sanitarnych,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót – miski ustępowe

- montaż podwieszany lub kompaktowy,

- system spłukiwania 3/6 l,

- deska wolnoopadająca,

- ceramika sanitarna,

- montaż: podwieszany na stelażu lub kompakt,

- odporność na środki czyszczące,

- powierzchnia szkliwiona, łatwa do utrzymania w czystości,

4. Wymagania dotyczące wykonania robót – umywalki

- montaż stabilny, wiszący lub na szafce,

- baterie o przepływie ≤ 9 l/min,

5. Wymagania jakościowe

- brak przecieków,

- prawidłowe działanie odpływów,

6. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń bez dokumentacji technicznej.

### 5.3.9. Odświeżenie wykładziny podłogowej typu tarkett (polimeryzacja)

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi producenta wykładziny i środków chemicznych,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 4-01 0212 – Czyszczenie i konserwacja posadzek,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

- należy wykonać gruntowne czyszczenie mechaniczne wykładziny,

- usunięcie starych warstw zabezpieczających,

- neutralizacja powierzchni,

- nałożenie min. 2–3 warstw powłoki polimerowej,

- stosować środki przeznaczone do wykładzin PCV/Tarkett,

4. Wymagania jakościowe

- powierzchnia jednolita, bez smug i przebarwień,

- zwiększona odporność na ścieranie i zabrudzenia,

- brak śladów po wcześniejszych uszkodzeniach powierzchniowych,

5. Nie dopuszcza się stosowania środków nieprzeznaczonych do wykładzin elastycznych.

6. Wymagania jakościowe podwyższone

- zastosowane środki muszą zapewniać odporność na ścieranie min. 10 000 cykli,

- powłoka musi być odporna na środki czyszczące stosowane w obiektach użyteczności publicznej,

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kart technicznych stosowanych preparatów.

### 5.3.10. Urządzenia AGD (wyposażenie kuchni)

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami:

    - PN-EN 60335 – Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych,

    - PN-EN 55014 – Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 5-08 0202 – Montaż urządzeń,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

- dostawa i montaż urządzeń fabrycznie nowych,

- montaż zgodnie z instrukcją producenta,

- zapewnienie odpowiednich przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych,

4. Wymagania techniczne urządzeń

- lodówka nr 1 (1szt.): fabrycznie nowa chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, czterodrzwiowej typu multidoor, o pojemności całkowitej min. 500 l, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. Urządzenie powinno posiadać system bezszronowy No Frost, oświetlenie LED, elektroniczne sterowanie temperaturą, poziom hałasu nie większy niż 40 dB(A) oraz klasę efektywności energetycznej nie gorszą niż E. Wymiary zewnętrzne (minimalne / dopuszczalne tolerancje) szerokość: ok. 900 mm (±50 mm), głębokość: nie większa niż 700 mm, wysokość: ok. 1900 mm (±50 mm). Dopuszcza się urządzenia równoważne o parametrach technicznych, użytkowych i wymiarowych nie gorszych niż wskazane.,

- Lodówka nr 2 (1szt.): fabrycznie nowa chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, dwudrzwiowej, o pojemności całkowitej min. 300 l, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. Urządzenie powinno posiadać system automatycznego odszraniania lub No Frost, oświetlenie LED, elektroniczne sterowanie temperaturą, poziom hałasu nie większy niż 40 dB(A) oraz klasę efektywności energetycznej nie gorszą niż E. Dopuszcza się urządzenia równoważne o parametrach technicznych, użytkowych i wymiarowych nie gorszych niż wskazane.

- płyta indukcyjna (2 szt.): fabrycznie nowa płyta indukcyjna do zabudowy, o podwyższonych parametrach użytkowych, przeznaczonej do intensywnej eksploatacji w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. Urządzenie powinno posiadać minimum 4 pola grzewcze o wysokiej mocy, zasilanie 400 V, sterowanie elektroniczne, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokadę panelu sterowania oraz powierzchnię ceramiczną odporną na uszkodzenia i łatwą do utrzymania w czystości. Dopuszcza się urządzenia równoważne o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych niż wskazane.,

- piekarnik (4 szt.): fabrycznie nowy piekarnik elektryczne do zabudowy, przeznaczonego do intensywnej eksploatacji w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. Urządzenie powinno posiadać pojemność użytkową min. 70 l, termoobieg, grzałki górną i dolną, funkcję grill, elektroniczne sterowanie temperaturą, timer, oświetlenie komory oraz drzwi z zabezpieczeniem termicznym. Dopuszcza się urządzenia równoważne o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych i wymiarowych nie gorszych niż wskazane

- zmywarka 2 szt.: fabrycznie nowa zmywarka do zabudowy, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. Urządzenie powinno posiadać pojemność min. 14 kompletów naczyń, minimum 5 programów zmywania, funkcję opóźnionego startu, zabezpieczenie przeciwzalaniowe, poziom hałasu nie większy niż 46 dB(A) oraz klasę efektywności energetycznej zgodną z aktualnym oznakowaniem UE, nie gorszą niż klasa E. Dopuszcza się urządzenia równoważne o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych i wymiarowych nie gorszych niż wskazane.

- Mikrofalówka (2 szt.): fabrycznie nowa kuchenka mikrofalowa do zabudowy, przeznaczonej do intensywnej eksploatacji w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. Urządzenie powinno posiadać pojemność komory min. 25 l, moc mikrofal min. 900 W, minimum 5 poziomów mocy, funkcję rozmrażania, elektroniczne sterowanie, timer, oświetlenie komory oraz wnętrze łatwe do utrzymania w czystości. Dopuszcza się urządzenia równoważne o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych i wymiarowych nie gorszych niż wskazane.

5. Wymagania jakościowe

  - urządzenia muszą działać bez zakłóceń,

  - brak uszkodzeń mechanicznych,

  - kompletność wyposażenia,

6. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń używanych lub powystawowych.

7. Wymagania jakościowe podwyższone

    - minimalna gwarancja producenta: 24 miesiące,

    - urządzenia muszą być przeznaczone do intensywnego użytkowania,

    - poziom hałasu urządzeń ≤ 60 dB (dla urządzeń pracujących ciągle),

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi.

### 5.3.11. Wyposażenie pomieszczeń (meble, hokery)

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami:

  - PN-EN 1729 – Meble do instytucji edukacyjnych,

  - PN-EN 16139 – Meble – Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo,

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR 2-02 1301 – Montaż wyposażenia,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

- dostawa i montaż wyposażenia fabrycznie nowego,

- montaż zgodnie z dokumentacją producenta,

4. Wymagania techniczne,

- hokery: konstrukcja stabilna, zabezpieczenie antypoślizgowe,

5. Wymagania jakościowe

- brak uszkodzeń powierzchni,

- stabilność konstrukcji,

- ergonomia użytkowania,

6. Nie dopuszcza się stosowania wyposażenia o niskiej trwałości lub przeznaczonego do użytku domowego.

7. Wymagania jakościowe podwyższone

- trwałość mechaniczna min. 100 000 cykli użytkowania,

- odporność na środki czyszczące stosowane w obiektach publicznych,

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kart technicznych wyposażenia.

### 5.3.12. Zabudowa meblowa (kuchnie)

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami dotyczącymi mebli i materiałów drewnopochodnych,

2. Podstawa wyceny (KNR)

    - KNR 2-02 1302 – Montaż zabudowy meblowej,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

- zabudowa wykonana na wymiar,

- montaż zgodnie z projektem i wytycznymi producenta,

4. Wymagania techniczne

- korpusy: płyta laminowana min. 18 mm,

- blaty: grubość min. 38 mm, odporność na temperaturę i wilgoć,

- korpusy szafek kuchennych egger

- okucia: zawiasy z cichym domykiem, prowadnice o nośności min. 30 kg, np. blum lub gtv

- uchwyty do akceptacji zamawiającego

5. Wymagania jakościowe

- brak odkształceń i luzów,

- prawidłowe działanie elementów ruchomych,

6. Nie dopuszcza się stosowania okuć bez systemów cichego domyku.

7. Wymagania jakościowe podwyższone

- trwałość okuć min. 80 000 cykli,

- odporność materiałów na wilgoć i środki czyszczące,

8. Cena obejmuje wszystkie elementy zabudowy, w tym narożniki, listwy i maskownice.

### 5.3.13 Wymiana oświetlenia – oprawy LED

1. Normy odniesienia. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami następujących norm:

    - PN-EN 60598-1 – Oprawy oświetleniowe – Wymagania ogólne i badania,

    - PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach,

    - PN-EN 55015 – Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń oświetleniowych,

    - PN-EN 61000-3-2 – Kompatybilność elektromagnetyczna – Ograniczenia emisji harmonicznych prądu,

2. Podstawa wyceny (KNR)

    - KNR 5-08 0203 – Montaż opraw oświetleniowych,

    - KNR 4-01 1302 – Demontaż istniejących opraw,

3. Wymagania dotyczące wykonania robót

    - demontaż istniejących opraw oświetleniowych typu świetlówkowego („jarzeniówki”),

    - przygotowanie instalacji elektrycznej do montażu nowych opraw,

    - dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED,

    - podłączenie opraw do istniejącej instalacji elektrycznej,

    - sprawdzenie poprawności działania instalacji oświetleniowej,

4. Wymagania techniczne opraw LED

- źródło światła: technologia LED,

- skuteczność świetlna: min. 100 lm/W,

- trwałość: min. 50 000 godzin pracy (L80B10),

- temperatura barwowa: 4000 K (światło neutralne),

- współczynnik oddawania barw: CRI ≥ 80,

- stopień ochrony: min. IP20 (wewnątrz),

- zasilanie: 230 V,

- brak efektu migotania (flicker-free),

5. Wymagania oświetleniowe - natężenie oświetlenia zgodne z PN-EN 12464-1, w szczególności:

      - sale: min. 300 lx,

      - komunikacja: min. 100–200 lx,

      - sanitariaty: min. 200 lx,

6. Wymagania jakościowe

- równomierne oświetlenie pomieszczeń,

- brak efektu olśnienia,

- stabilna praca opraw,

- brak migotania światła,

7. Nie dopuszcza się stosowania opraw o skuteczności świetlnej poniżej 100 lm/W.

8. Wymagania jakościowe podwyższone

- współczynnik mocy: PF ≥ 0,9,

- klasa energetyczna zgodna z aktualnymi przepisami UE,

- obudowa odporna na odkształcenia i przebarwienia,

9. Wymagania formalne

- oprawy muszą posiadać oznakowanie CE,

- wymagane deklaracje zgodności i karty techniczne,

- minimalna gwarancja: 36 miesięcy,

10. Wykonawca zobowiązany jest do:

    - przekazania dokumentacji technicznej i kart gwarancyjnych,

    - wykonania pomiarów natężenia oświetlenia po montażu,

    - przekazania protokołów z pomiarów,

### 5.3.14 Wymiana okładzin na schodach i pochylni wejściowej

1.  Normy odniesienia - Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami następujących norm:

a) PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne,

b) PN-EN 12004 – Kleje do płytek ceramicznych,

c) PN-EN 13888 – Zaprawy do spoinowania płytek,

d) PN-EN 14891 – Wyroby do izolacji podpłytkowej,

2.  Podstawa wyceny (KNR)

a) KNR 4-01 0212 – Skucie okładzin,

b) KNR 2-02 0804 – Posadzki i okładziny z płytek,

3. Wymagania techniczne

- płytki przeznaczone do stosowania na zewnątrz,

- nasiąkliwość: ≤ 0,5% (gres),

- mrozoodporność: wymagana,

- antypoślizgowość: min. R11 dla pochylni i schodów,

- kleje: klasa min. C2TE S1,

- fugi: odporne na warunki atmosferyczne i środki chemiczne,

4. Wymagania jakościowe

      - powierzchnie równe, bez odspojeń i pustek pod płytkami,

      - spoiny równe i jednolite,

      - zachowanie ciągłości spadków,

      - estetyczne wykonanie krawędzi i naroży,

      - zastosowanie elementów antypoślizgowych na krawędziach stopni,

      - zastosowanie płytek o podwyższonej odporności na ścieranie,

      - odporność okładzin na działanie czynników atmosferycznych i soli odladzających,

      - nie dopuszcza się stosowania płytek o nasiąkliwości większej niż 0,5%,

      - nie dopuszcza się stosowania materiałów nieprzeznaczonych do stosowania na zewnątrz,

      - wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE,

      - zastosowane rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego,

5. Wymagania formalne -wykonawca zobowiązany jest do przekazania:

- kart technicznych materiałów,

- deklaracji zgodności CE,

### 5.3.15 Rolety wewnętrzne oraz moskitiery okienne

1. Normy odniesienia – Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami następujących norm:

- PN-EN 13120 – Osłony wewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne i bezpieczeństwo użytkowania,

- PN-EN 13561 – Zasłony zewnętrzne i osłony przeciwsłoneczne – Wymagania eksploatacyjne (w zakresie elementów pokrewnych i trwałości systemów),

- PN-EN ISO 4892 – Tworzywa sztuczne – Metody ekspozycji na promieniowanie UV,

- PN-EN 12216 – Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na obciążenia eksploatacyjne (w zakresie elementów mocujących),

- PN-EN 1027 – Szczelność stolarki budowlanej (w zakresie prawidłowego montażu bez pogorszenia parametrów okna).

2. Podstawa wyceny (KNR)

- KNR kalkulacja indywidualna – Dostawa i montaż rolet wewnętrznych,

- KNR kalkulacja indywidualna – Dostawa i montaż moskitier ramkowych,

- KNR 4-01 – Roboty pomocnicze i montażowe,

- KNR 2-02 – Roboty wykończeniowe towarzyszące.

3. Wymagania techniczne

        - rolety wewnętrzne wykonywane na wymiar, dopasowane do istniejącej stolarki okiennej,

        - tkaniny roletowe odporne na promieniowanie UV, odkształcenia oraz blaknięcie,

        - mechanizmy sterujące trwałe, zapewniające płynne podnoszenie i opuszczanie rolety,

        - prowadnice boczne lub system równoważny zapewniający stabilną pracę rolety,

        - moskitiery wykonywane na wymiar, z ramkami aluminiowymi lub równoważnymi, odpornymi na korozję,

        - siatka moskitiery odporna na promieniowanie UV, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne,

        - montaż umożliwiający łatwy demontaż moskitier do czyszczenia i konserwacji,

        - wszystkie elementy mocujące dostosowane do rodzaju stolarki okiennej,

        - kolorystyka tkanin, osprzętu i ramek wymaga akceptacji Zamawiającego,

        - zastosowane rozwiązania nie mogą ograniczać funkcjonalności okien.

4. Wymagania jakościowe

        - rolety i moskitiery zamontowane równo, stabilnie i estetycznie,

        - brak uszkodzeń stolarki okiennej, ościeży oraz parapetów po montażu,

        - płynna i cicha praca mechanizmów rolet,

        - pełne przyleganie moskitier do ram okiennych bez szczelin,

        - brak deformacji tkanin, zagnieceń i nierówności materiału,

        - elementy montażowe niewidoczne lub estetycznie wykończone,

        - wszystkie komplety jednakowe wizualnie w obrębie danego pomieszczenia,

        - materiały łatwe do utrzymania w czystości, odporne na standardowe środki czyszczące,

        - nie dopuszcza się stosowania materiałów niskiej jakości, podatnych na odbarwienia lub odkształcenia,

        - wszystkie wyroby muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE,

        - zastosowane rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego.

5. Wymagania formalne – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania:

        - kart technicznych oferowanych rolet i moskitier,

        - deklaracji zgodności CE lub równoważnych dokumentów dopuszczających do obrotu,

        - instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim,

        - kart gwarancyjnych producenta lub wykonawcy.

### 5.4 Rozwiązania równoważne.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że spełniają one wymagania określone w STWiOR.”

- Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

### 5.5 Wymagania dotyczące uzgodnień estetycznych

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich elementów wykończeniowych mających wpływ na estetykę obiektu, w szczególności w zakresie:

- kolorystyki materiałów wykończeniowych,

- wzorów i faktur powierzchni,

- wymiarów, formatów i układów płytek ceramicznych,

- rodzaju i wykończenia powierzchni (np. mat, półmat, połysk),

- kolorystyki stolarki, mebli oraz elementów wyposażenia,

- doboru elementów widocznych w przestrzeni użytkowej.

2. W celu uzyskania akceptacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

- próbek materiałów (min. 3 szt. dla każdego rodzaju),

- kart technicznych i katalogowych,

- wizualizacji lub zestawień materiałowych (jeżeli wymagane),

- Zamawiający dokona oceny przedstawionych materiałów pod względem zgodności z wymaganiami dokumentacji oraz walorów estetycznych.

- Wbudowanie lub zastosowanie materiałów bez uzyskania akceptacji Zamawiającego stanowi naruszenie warunków umowy i skutkuje obowiązkiem ich demontażu oraz wymiany na koszt Wykonawcy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a propozycją Wykonawcy, wiążące jest stanowisko Zamawiającego.

- Akceptacja materiałów nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość, trwałość oraz zgodność zastosowanych rozwiązań z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

# 6. Opis technologiczny wykonania robót

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób uporządkowany, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, z zachowaniem właściwej kolejności technologicznej.

      - Roboty przygotowawcze

a) przejęcie placu budowy oraz jego zabezpieczenie,

b) wyznaczenie stref roboczych,

c) zabezpieczenie istniejących elementów budynku przed uszkodzeniem,

d) odłączenie lub zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia robót,

2.  Roboty demontażowe i rozbiórkowe

a) demontaż istniejących okładzin podłogowych w pomieszczeniach przeznaczonych do wymiany posadzek,

b) demontaż urządzeń sanitarnych oraz elementów instalacji kolidujących z projektowanym układem,

c) demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,

d) demontaż istniejących parapetów wewnętrznych,

e) demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

f) demontaż elementów wyposażenia,

g) usunięcie powłok malarskich w zakresie niezbędnym do wykonania nowych wykończeń,

3. Roboty instalacyjne (stan surowy instalacyjny)

a) wykonanie nowych tras instalacji sanitarnych (wodociągowych i kanalizacyjnych),

b) wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne i kuchenne,

c) wykonanie instalacji elektrycznych, w tym prowadzenie przewodów,

d) przeniesienie tablicy rozdzielczej oraz falownika instalacji fotowoltaicznej,

e) montaż puszek instalacyjnych oraz przygotowanie pod osprzęt,

4. Roboty konstrukcyjne i podkładowe

a) wykonanie bruzd i przepustów instalacyjnych,

b) wykonanie napraw podłoży ścian i podłóg,

c) wykonanie podkładów podposadzkowych (wylewek) w miejscach wymiany posadzek,

d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych,

5.  Zabudowy i roboty mokre

a) wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, w tym obudowy instalacji,

b) wykonanie tynków i gładzi gipsowych,

c) przygotowanie powierzchni pod dalsze wykończenia,

6. Wykonanie okładzin i posadzek

a) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,

b) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w kuchniach i łazienkach,

c) wykonanie cokołów oraz uszczelnień,

7. Roboty wykończeniowe

a) gruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

b) wykonanie malowania ścian i sufitów,

c) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu,

d) montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,

8. Montaż instalacji i urządzeń

a) montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

b) montaż urządzeń sanitarnych (miski ustępowe, umywalki, armatura),

c) montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach kuchennych,

d) montaż urządzeń AGD,

e) montaż monitora interaktywnego wraz z uruchomieniem,

9. Wyposażenie pomieszczeń

a) montaż wyposażenia szatni (wieszaki, ławki),

b) ustawienie i montaż stołów oraz krzeseł w salach,

c) montaż pozostałego wyposażenia użytkowego,

10.  Roboty końcowe i porządkowe

a) wykonanie odświeżenia istniejących posadzek (czyszczenie i polimeryzacja),

b) czyszczenie pomieszczeń po zakończeniu robót,

c) usunięcie odpadów budowlanych,

d) przygotowanie obiektu do odbioru,

12.  Próby, uruchomienie i odbiory

a) wykonanie prób szczelności instalacji sanitarnych,

b) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych,

c) sprawdzenie działania wszystkich urządzeń,

d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

e) przekazanie obiektu do użytkowania,

Uwagi końcowe: Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą koordynację międzybranżową oraz ciągłość technologiczną. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w sposób powodujący uszkodzenie wcześniej wykonanych elementów. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami producentów oraz zatwierdzoną dokumentacją.

## Załączniki

- Dokumentacja architektoniczno – budowlana archiwalna z lat 2010 i 2023 Załącznik nr 2. Uwaga obecny stan ze względu na późniejsze roboty może odbiegać od tego wynikającego z dokumentacji. Wykonawca powinien na własny własne ryzyko dokonać oględzin przedmiotu zamówienia w celu ustalenia rozbieżności. Dokumentacja zamieszczona wyłącznie w celu pomocniczym do zobrazowania i do zwymiarowania obecnego przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja zdjęciowa obecnego stanu. Załącznik nr 3.

- Lokalizacja – załącznik nr 1, nr. 1a, nr. 1b;

- Rysunki pomocnicze – rysunek nr. 1, rysunek nr. 2, rysunek nr. 3, rysunek nr. 4.

# Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE	2

1.1	Przedmiot opracowania.	2

1.2	Opis inwestycji.	2

1.3	Podstawa prawna opracowania i wykonania robót budowlanych	12

1.3.1	Opracowanie zostało zrealizowane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:	12

1.3.2. Roboty należy wykonywać zgodnie z:	13

2. STAN ISTNIEJĄCY	14

2.1	Lokalizacja i usytuowanie formalno-prawne.	14

2.2	Zabudowa i ukształtowanie terenu.	14

2.3	Elementy konstrukcji budynku:	14

3.	Zakres robót	16

3.1	Modernizacja pomieszczenia nr 1 – komunikacja	16

3.2 Modernizacja pomieszczenia nr 2 – łazienka stowarzyszenia.	16

3.3 Modernizacja pomieszczeń nr 3 – sala stowarzyszenia	17

3.4 Modernizacja pomieszczenia nr 4 – komunikacja OSP	18

3.5 Modernizacja pomieszczenia nr 5 – łazienka OSP	19

3.6 Modernizacja pomieszczeń nr 63 – sala ogólna	20

3.7 Modernizacja pomieszczenia nr 7 – pomieszczenie OSP	21

3.8 Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami	22

3.9 Wymiana parapetów wewnętrznych	23

3.11 Wymiana oświetlenia – oprawy LED	23

3.12 Wymiana posadzek	24

3.13 Rolety wewnętrzne oraz moskitiery okienne	25

4.	Tabelaryczne zestawienie robót	26

1.	Rozwiązania budowlano-materiałowe jakie należy zastosować przy prowadzonych pracach remontowo- budowlanych.	27

5.1	Część ogólna	27

5.2. Wymagania dotyczące materiałów	27

5.3. Wymagania dotyczące wykonania robót	27

5.3.1. Roboty wykończeniowe – tynki i malowanie	27

5.3.2. Okładziny z płytek ceramicznych (ściany i posadzki)	28

5.3.3. Zabudowy gipsowo-kartonowe (GK)	29

5.3.4. Stolarka drzwiowa	29

5.3.5. Parapety wewnętrzne z konglomeratu	29

5.3.6. Instalacje sanitarne (wod-kan)	29

5.3.7. Instalacje elektryczne	30

5.3.8. Wyposażenie sanitarne (miski ustępowe i umywalki)	30

5.3.9. Odświeżenie wykładziny podłogowej typu tarkett (polimeryzacja)	30

5.3.10. Urządzenia AGD (wyposażenie kuchni)	31

5.3.11. Wyposażenie pomieszczeń (meble, hokery)	32

5.3.12. Zabudowa meblowa (kuchnie)	32

5.3.13 Wymiana oświetlenia – oprawy LED	33

5.3.14 Wymiana okładzin na schodach i pochylni wejściowej	34

5.3.15 Rolety wewnętrzne oraz moskitiery okienne	34

5.4 Rozwiązania równoważne.	35

5.5 Wymagania dotyczące uzgodnień estetycznych	35

6. Opis technologiczny wykonania robót	36

7.	Załączniki	38

2.	Spis treści	39